通用串行总线

协议

V3.0

（内部资料）

北京中科泰佳电子科技有限公司

修订历史

| 序号 | 版本 | 日期 | 作者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 2018.06.14 | wangyl | 创建版本 |
| 2 | V2.0 | 2019.01.03 | wangyl | 进行协议明确 |
| 3 | V2.1 | 2020.04.08 | wangyl | - 增加时钟频率查询; - 增加接收波特率等配置; - 增加发送接收帧设置; - 扩展支持 32 个通道接收和发送; - 增加发送接收字长查询，决定有效数据字宽; - 修改 FPGA 寄存器“程序版本”; - 发送通道增加发送完成标志; - 设置各通道发送数据的发送字节数单位修改为次数，与发送字长配合使用; - 增加发送通道 FIFO 空间大小查询; |
| 4 | V2.2 | 2020.05.23 | wangyl | - 增加 RAM 设置发送数据 |
| 5 | V2.3 | 2021.03.05 | wangyl | 进行以下升级： 1） 程序版本升级为 0x00320203； - 增加通道接收数据量统计； - 增加地址映射表； |
| 6 | V2.4 | 2021.06.22 | wangyl | - 增加自定义寄存器地址； |
| 7 | V3.0 | 2021.11.16 | wangyl | - 增加 PPS、指令应答； 2） 校验位增加 Mark 和 Space; 3） 增加发送信号配置； - RAM 修改为 16 路； - RAM 发送增加帧计数设置； - 升级 FPGA 程序版本为 0x00320300(V3.0)； - 增加 2 线制配置(20220623)； - 异步收发增加 bit 顺序； |
|  |  | 2022.10.13 | wangyl | - 对时间所使用的时钟进行明确； - 对于特别注意进行标注; |
|  |  | 2022.10.20 | wangyl | - 修正普通收发地址空间 Xn 计算公式； - 修改”通用 LVDS”为”通用串行总线”; - 增加 8 组帧头帧尾设置，在附表 |

|  |  |  |  | 中详细列出各通道各参数地址； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.12.01 | wangyl | 在 EEPROM 增加 SN 地址； |
|  |  | 2023.05.05 | wangyl | - 补充 PPS 脉宽和周期计算公式; - 补充发送和接收流程描述； |
|  |  | 2023.06.08 | wangyl | 增加 PPS 当前周期和脉宽寄存器； |

1 说明

本协议对通用串行总线协议进行约定，相应FPGA 和驱动必须遵循本协议约定，才能进行正常数据通信。

本协议中涉及的地址区分FPGA 地址和上位机地址，并且上位机地址为FGPA 地址的 4 倍（不存在 4 倍关系的以上位机地址为准），操

作的地址空间为BAR2（需特别注意！！！）地址空间。

注意：本协议适用于驱动和动态库开发使用，不适用于应用软件开发使用，应用软件开发人员可参考。

- 适用板卡

本协议适用于 LVDS 与串口等串行总线接口，或者其它符合本协议的其他板卡。

- 地址分配

BAR 空间大小为 0x200000，具体地址空间分配示意图 3-1 所示，按照功能划分为全局配置地址空间、32 路普通收发地址空间、32 路应答配置地址空间、32 路连续发送地址空间、32 路秒脉冲地址空间、 16 路RAM 发送（周期发送）地址空间、EEPROM 地址空间、32 路信号配置地址空间、FPGA 自定义地址空间，具体地址分配见表 3-1 所示。

BAR2空间大小为0x200000，以下括号外为上位机地址（红色），括号内为FPGA地址

保留地址空间4

保留地址空间2

32路信号配置地址空间保留地址空间3

FPGA自定义寄存器

EEPROM区(256KB)

16路RAM发送地址空间

32路秒脉冲地址空间

32路连续发送地址空间

32路应答发送地址空间

保留地址空间1

32路普通收发地址空间

全局配置地址空间

0x000000(0x000000)

0x000100(0x000040)

0x004100(0x001040)

0x005000(0x001400)

0x006000(0x001800)

0x007000(0x001C00)

0x00F000(0x003C00)

0x010000(0x004000)

0x00FF00(0x003FC0)

0x050000(0x014000)

0x060000(0x018000)

0x080000(0x020000)

0x090000(0x024000)

0x1FFFFC(0x07FFFF)

图 3-1 地址空间分配示意

表 3-1 地址分配表

| 序号 | FPGA(16/32) | 上位机(16/32) | 功能 | 读写 | 数据(32bit) | 备注 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0000 | 0x0000 | 全局配置 1:板卡复位 | 写 | 1:复位 | 恢复板卡到刚上电状态 | 必须 |
|  | 0x0001 | 0x0004 | 全局配置 2:板卡启动 | 读/写 | 1:启动，0:禁止 | 支持状态回读 | 必须 |
|  | 0x0002 |  | 全局配置 3:清空 FIFO1 | 写 | 协议3.0 之前:BIT0:接收,BIT1:发送 |  | 必须 |
|  |  | 0x0008 |  |  | 协议 3.0 及之后:相应比特位写 1 | 默认全部 FIFO 清空 |  |
|  |  |  |  |  | 清接收 FIFO |  |  |
|  | 0x0003 | 0x000C | 全局配置 4:板卡自检① | 读/写 | 1:启动/正常,0:停止/异常,2:进行 | 支持状态回读 | 可选 |
|  | 0x0004 |  | 全局配置 5:中断使能 1② | 读/写 | 协议3.0 之前:BIT0:接收,BIT1:发送 | 接收中断使能,默认使能 | 必须 |
|  |  | 0x0010 |  |  | 协议3.0 及之后:接收使能,0x00 禁 |  |  |
|  |  |  |  |  | 止,0x01 使能(全部通道) |  |  |
|  | 0x0005 | 0x0014 | 全局配置 6:中断超时 1 | 读/写 | 接收中断超时，单位为总线时钟 个数 | 默认 200ms | 必须③ |
| 全局配置 | 0x0006 | 0x0018 | 全局配置 7:中断状态 1④ | 读/写 | 相应比特位 1 有中断,0 无中断 | BIT0-BIT31:接收中断 | 必须 |
|  | 0x0007 | 0x001C | 全局配置 8:中断状态 2 | 读/写 | 相应比特位 1 有中断,0 无中断 | BIT0-BIT31:发送中断 | 预留 |
| 地址空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x0008 | 0x0020 | 全局配置 9:清中断 1 | 写 | 相应比特位写 1 清中断 | 清接收中断 | 必须 |
| (0x000000- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x0009 | 0x0024 | 全局配置 10:清中断 2 | 写 | 相应比特位写 1 清中断 | 清发送中断 | 预留 |
| 0x0000FC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x000A |  | 全局配置 11:程序版本 | 读 |  | 0x00320300(V03.00) | 必须，非常重 |
|  |  | 0x0028 |  |  | 高 16 板卡类,低 16 协议版本 | 0x0032 为固定值,后面协 议版本随协议升级而变 | 要（版本不同 匹配操作不 |
|  |  |  |  |  |  | 动 | 同） |
|  | 0x000B | 0x002C | 全局配置 12:字长单位 | 读 | 单位是字节、双字、四字 | 1、2、4 | 预留 |
|  | 0x000C |  | 全局配置 13:时钟频率 | 读 |  | 默认为24MHz,协议3.0 之 | 必须 |
|  |  | 0x0030 |  |  | 总线时钟，单位是Hz | 前使用该时钟，包括：中 断超时、波特率、RAM 帧 |  |
|  |  |  |  |  |  | 间隔、收发帧间隔； |  |
|  | 0x000D | 0x0034 | 全局配置 14:接收使能 | 读/写 | 相应比特为 1 接口使能 | 默认全部使能 | 预留 |
|  | 0x000E | 0x0038 | 全局配置 15:发送使能 | 读/写 | 相应比特为 1 接口使能 | 默认全部使能 | 预留 |
|  | 0x000F | 0x003C | 全局配置 16:清空 FIFO2 | 写 | 相应比特位写 1 清发送 FIFO | 默认全部 FIFO 清空 | 必须 |

|  | 0x0010 | 0x0040 | 全局配置 17:中断使能 2 | 读/写 | 0x00 禁止,0x01 使能(全部通道) | 发送中断使能,默认禁止 | 预留 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0011 | 0x0044 | 全局配置 18:中断超时 2 | 读/写 | 发送中断超时，单位为总线时钟 个数 | 默认 200ms | 预留 |  |
|  | 0x0012 | 0x0048 | 全局配置 19:系统时钟 | 读 | 系统时钟，单位是Hz | 默认为 120MHz，协议 3.0 及之后使用该时钟， 包括：中断超时、波特率、同步发送延时、RAM 帧间隔、字节间隔、收发帧间 隔； | 必须 |  |
|  | 0x0013 | 0x60 | 所在插槽位置 | 读 | 从 1 开始 |  | 必须 |  |
|  | 0x0014 | 0x64 | SN 号前 8 位 | 读 | 例如 0x00322022 | BCD 码 | 预留 |  |
|  | 0x0015 | 0x68 | SN 号后 8 位 | 读 | 例如 0x02160116 | BCD 码 | 预留 |  |
|  | 0x000D-0x001F | 0x0034-0x007C | 全局配置预留 | 读/写 |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0020 | 0x0080 | 全局调试 1:设备 ID | 读 | 标识板卡类别 | 0xA513 0032 | 可选 |  |
|  | 0x0021 | 0x0084 | 全局调试2:FPGA 版本时 间 | 读 | BCD 码 | 例如 0x20211116(2021.11.16) | 必须 |  |
|  | 0x0022 | 0x0088 | 全局调试 3:中断计数 1 | 读/写 | 写 0 进行清零 | 中断次数：低 32 位 | 必须 |  |
|  | 0x0023 | 0x008C | 全局调试 4:中断计数 2 | 读/写 | 写 0 进行清零 | 中断次数：高 32 位 | 必须 |  |
|  | 0x0029 | 0x00A4 | 全局调试 10:FIFO 满计 数 | 读/写 | 写 0 为清零 | 所有通道 FIFO 发生满的 累计次数 | 必须 |  |
|  | 0x002A | 0x00A8 | 全局调试 11:PCI 芯片类 型 | 读 | 0x00:9054/9056,0x01:软核 | 表示所使用 PCI 总线 | 必须 |  |
|  | 0x002B | 0x00AC | 全局调试 12:同步发送 使能 | 读/写 | 0x00:禁止,0x01:使能,默认为 0x00 | 总使能 | 可选 |  |
|  | 0x002C | 0x00B0 | 全局调试 13:同步发送 通道 | 读/写 | BIT3~BIT0 分别表示通道 3~通道 0,比特位为 1 表示需要同步 | 同步通道[0]：通道 0；[1]： 通道 1； | 可选 |  |
|  | 0x002A-0x003F | 0x00A8-0x00FC | 全局调试保留区域 | 读/写 |  |  |  |  |
| 普通收发 地址空间 | ⑤ 0x0040+SN+0x00 | 0x0100+S ’+0x00 N | 通道N:设置发送字节数 | 写 | 协议 3.0 之前:发送字长的次数 协议 3.0 及之后:发送字节数,单位 | 普通发送 | 必须 |  |

| (0x000100- 0x0040FC) |  |  |  |  |  | 为字节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0040+SN+0x01 | 0x0100+S ’+0x04 N | 通道N:设置发送数据 | 写 | 发送数据，发送字长有效 |  |  | 普通发送 按照小端排列，例如发送 1a cf fc 1d,则设置数据为 0x1dfccf1a | 必须 |  |
|  | 0x0040+SN+0x02 | ’ 0x0100+SN +0x08 | 通道N:启动发送 | 读/写 | 1：启动,0:停止 |  |  | 普通发送 | 必须 |  |
|  | 0x0040+SN+0x03 | 0x0100+S ’+0x0C N | 通道N:发送波特率 | 读/写 | 协议 3.0 之前：总线时钟/设置波特率 协议 3.0 及之后：232*波特率/系 统时钟 |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x04 | ’ 0x0100+SN +0x10 | 通道N:发送数据位 | 读/写 | 0~7 对应 1 位~8 位数据位 0x08：16 位 0x09：16X |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x05 | ’ 0x0100+SN +0x14 | 通道N:发送停止位 | 读/写 | 0:1 位,1:1.5 位,2:2 位 |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x06 | ’ 0x0100+SN +0x18 | 通道N:发送校验位 | 读/写 | 0:无,1:奇,2:偶,3:Mark,4:Space |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x07 | ’ 0x0100+SN +0x1C | 通道N:预留 |  |  |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x08 | 0x0100+S ’+0x20 N | 通道N:接收波特率 | 读/写 | 协议 3.0 之前：总线时钟/设置波特率 协议 3.0 及之后：232*波特率/系 统时钟 |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x09 | ’ 0x0100+SN +0x24 | 通道N:接收数据位 | 读/写 | 0~7 对应 1 位~8 位数据位 0x08：16 位 0x09：16X |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x0A | ’ 0x0100+SN +0x28 | 通道N:接收停止位 | 读/写 | 0:1 位,1:1.5 位,2:2 位 |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x0B | ’ 0x0100+SN +0x2C | 通道N:接收校验位 | 读/写 | 0:无,1:奇,2:偶,3:Mark,4:Space |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x0C | ’ 0x0100+SN +0x30 | 通道N:发送帧使能 | 读/写 | 1:使能,0:禁止 |  |  | 默认禁止 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x0D | ’ 0x0100+SN +0x34 | 通道N:发送帧长 | 读/写 | 单位为字节 |  |  | 默认 4096 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x0E | ’ 0x0100+SN +0x38 | 通道N:发送帧间隔 | 读/写 | 协议 3.0 之前:单位为总线时钟个 数 |  |  | 默认 10 个 | 按需求 |  |

|  |  |  |  |  | 协议 3.0 及之后:单位为系统时钟 个数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0040+SN+0x0F | ’ 0x0100+SN +0x3C | 通道N:发送帧头 | 读/写 | 占用 4 字节 | 0x1ACFFC1D | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x10 | ’ 0x0100+SN +0x40 | 通道N:发送帧尾 | 读/写 | 占用 4 字节 | 0x55AA55AA | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x11 | ’ 0x0100+SN +0x44 | 通道N:接收帧使能 | 读/写 | 1:使能,0:禁止 | 默认禁止 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x12 | ’ 0x0100+SN +0x48 | 通道N:接收帧长 | 读/写 | 单位为字节 | 默认 4096 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x13 | ’ 0x0100+SN +0x4C | 通道N:接收帧间隔 | 读/写 | 为保持对称 | 默认 10 个 | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x14 | ’ 0x0100+SN +0x50 | 通道N:接收帧头 | 读/写 | 占用 4 字节 | 0x1ACFFC1D | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x15 | ’ 0x0100+SN +0x54 | 通道N:接收帧尾 | 读/写 | 占用 4 字节 | 0x55AA55AA | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x16 | ’ 0x0100+SN +0x58 | 通道N:发送接口配置 | 读/写 | 0x00:232,0x01:422,0x00:485 |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x17 | ’ 0x0100+SN +0x5C | 通道N:接收接口配置 | 读/写 | 0x00:232,0x01:422,0x00:485 |  | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x18 | ’ 0x0100+SN +0x60 | 通道N:发送中断超时 | 读/写 | 单位为系统时钟个数，0 表示使 用全局（0x44） | 默认为 0，使用全局 | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x19 | ’ 0x0100+SN +0x64 | 通道N:接收中断超时 | 读/写 | 单位为系统时钟个数，0 表示使 用全局（0x14） | 默认为 0，使用全局 | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1A | ’ 0x0100+SN +0x68 | 通道N:发送中断帧计数 | 读/写 | 发送多少帧触发中断 |  | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1B | ’ 0x0100+SN +0x6C | 通道N:接收中断帧计数 | 读/写 | 接收多少帧触发中断 |  | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1C | ’ 0x0100+SN +0x70 | 通道N:发送模式配置 | 读/写 | 0x00:普通,0x01:连 续,0x02:RAM,0x03:应答,0x04:PPS | 默认普通发送 | 必须 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1D | ’ 0x0100+SN +0x74 | 通道N:接收模式配置 | 读/写 | 0x00:普通,0x01:连 续,0x02:RAM,0x03:应答,0x04:PPS |  | 预留 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1E | 0x0100+S ’+0x78 N | 通道N:发送中断触发字 节数 | 读/写 | FIFO 空闲多少字节产生中断 | 默认为发送 FIFO 一半 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x1F | 0x0100+S ’+0x7C N | 通道N:接收中断触发字 节数 | 读/写 | FIFO 接收多少字节产生中断 | 默认为接收 FIFO 一半 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x20 | ’ 0x0100+SN +0x80 | 通道N:同步发送延时时 间 | 读/写 | 同步延时时间（以系统时钟为单 位） | 先配置延时(0xAC)和同步 通道(0xB0)，再使能同步 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x21 | 0x0100+S ’+0x84 N | 通道N:同步接收失锁次 数 | 读/写 | 同步接收失锁次数 | 写清零 | 按需求 |  |

|  | 0x0040+SN+0x22 | 0x0100+S ’+0x88 N | 通道N:发送字节内比特 顺序 | 读/写 | 0x00:低位先,0x01:高位先 |  |  |  | 默认低位先 | 按需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0040+SN+0x23 | 0x0100+S ’+0x8C N | 通道N:接收字节内比特 顺序 | 读/写 | 0x00:低位先,0x01:高位先 |  |  |  | 默认低位先 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x24 | ’ 0x0100+SN +0x90 | 通道N:发送字节间隔 | 读/写 | 单位为 |  | 系统时钟 | 个数 | 默认为 0 | 按需求 |  |
|  | 0x0040+SN+0x25 | ’ 0x0100+SN +0x94 | 通道N:接收字节间隔 | 读/写 |  | 单位为 | 系统时钟 | 个数 | 默认为 0,为保持对称 | 预留 |  |
|  |  |  | 通道N 设置预留 | 写 | 通道N 配置预留 |  |  |  |  | 按需求 |  |
|  | 0x0080+SN+0x00 | 0x0200+S ’+0x00 N | 通道N:接收读取字节数 | 读 | 接收 FIFO 可读取字节数,单位为 接收字长 |  |  |  | 数据量=X*接收字长 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x01 | ’ 0x0200+SN +0x04 | 通道N:接收数据内容 | 读 | 数据内容，按接收字长读取 |  |  |  | 按照小端排列，例如 0x01020304，则数据为 04 03 02 01 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x02 | ’ 0x0200+SN +0x08 | 通道N:接收填充字节数 | 读 | 接收读取填充字节数 |  |  |  | 默认为 0 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x03 | ’ 0x0200+SN +0x0C | 通道N:发送字长单位 | 读 | 0~3 对应 1~4 字节 |  |  |  | 默认 1 字节 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x04 | ’ 0x0200+SN +0x10 | 通道N:接收字长单位 | 读 | 0~3 对应 1~4 字节 |  |  |  | 默认 1 字节 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x05 | 0x0200+S ’+0x14 N | 通道N:发送完成标志 | 读/写 | 协议 3.0 之前：0x01:发送完成 协议 3.0 及之后：不再使用 |  |  |  | 默认为 0 | 丢弃 |  |
|  | 0x0080+SN+0x06 | 0x0200+S ’+0x18 N | 通道N:发送FIFO 可填充 数据量大小 | 读 | 单位为字节数（发送 FIFO 可填充 字节数,为变值） |  |  |  | 普通发送 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x07 | 0x0200+S ’+0x1C N | 通道N:通道实际已发送 字节数(总线) | 读/写 | 最多 4GB 超出重置 |  |  |  | 初始为 0 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x08 | 0x0200+S ’+0x20 N | 通道N:通道实际已接收 字节数(总线) | 读/写 | 最多 4GB 超出重置 |  |  |  | 初始为 0 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x09 | 0x0200+S ’+0x24 N | 通道N:通道实际已发送 字节数(接口) | 读/写 | 最多 4GB 超出重置 |  |  |  | 初始为 0 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x0A | 0x0200+S ’+0x28 N | 通道N:通道实际已接收 字节数(接口) | 读/写 | 最多 4GB 超出重置 |  |  |  | 初始为 0 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x0B | 0x0200+S ’+0x2C N | 通道N:发送 FIFO 大小 | 读 | 单位为字节数（发送 FIFO 大小, 为固定值） |  |  |  | 普通发送 | 必须 |  |

|  | 0x0080+SN+0x0C | 0x0200+S ’+0x30 N | 通道N:接收 FIFO 大小 | 读 | 单位为字节数（接收 FIFO 大小, 为固定值） |  | 必须 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0080+SN+0x0D | 0x0200+S ’+0x34 N | 通道N:发送中断累计计 数 | 读/写 | 写清零 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x0E | 0x0200+S ’+0x38 N | 通道N:接收中断累计计 数 | 读/写 | 写清零 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x0F | 0x0200+S ’+0x3C N | 通道N:发送校验位错误 计数 | 读/写 | 写清零 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x10 | 0x0200+S ’+0x40 N | 通道N:接收校验位错误 计数 | 读/写 | 写清零 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x11 | 0x0200+S ’+0x44 N | 通道N:接收时钟频率平 均值 | 读/写 | 写重置 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x12 | 0x0200+S ’+0x48 N | 通道N:接收时钟频率最 大值 | 读/写 | 写重置 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x13 | 0x0200+S ’+0x4C N | 通道N:接收时钟频率最 小值 | 读/写 | 写重置 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x14 | 0x0200+S ’+0x50 N | 通道N:发送FIFO 溢出计 数 | 读/写 | 写重置 | 普通发送 | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x15 | 0x0200+S ’+0x54 N | 通道N:接收FIFO 溢出计 数 | 读/写 | 写重置 |  | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x16 | ’ 0x0200+SN +0x58 | 通道N:接收门控计数 | 读/写 | 写重置 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x17 | ’ 0x0200+SN +0x5C | 通道N:发送通道错误码 | 读/写 | 每 bit 表示一种错误 | 错误码待定义 | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x18 | ’ 0x0200+SN +0x60 | 通道N:接收通道错误码 | 读/写 | 每 bit 表示一种错误 | 错误码待定义 | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x19 | 0x0200+S ’+0x64 N | 通道N:发送FIFO 空闲次 数 | 读/写 | 启动发送后未及时填数次数 | 普通发送 | 必须 |  |
|  | 0x0080+SN+0x1A | 0x0200+S ’+0x68 N | 通道N:接收FIFO 空闲次 数 | 读/写 | 未使用 |  | 预留 |  |
|  | 0x0080+SN+0x1B | 0x0200+S ’+0x6C N | 通道N:接收每组帧头、 帧尾的长度 | 读/写 | [0x00,00x3]对应 1~4 字节； 帧头占用 BIT7~BIT0, 帧尾占用 | 默认 4 个字节(0x03) | 可选 |  |

|  |  |  |  |  | BIT15~BIT8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0080+SN+0x1C | 0x0200+S ’+0x70 N | 通道N:接收使能第几对 帧组（帧头+帧尾+帧长） | 读/写 | BIT[0]:为 1 使能第 0 组接收帧 BIT[7]:为 1 使能第 7 组接收帧 | 默认 0x00000001(BIT0 为 1) |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x1D | 0x0200+S ’+0x74 N | 通道N:接收第 0 组帧头 | 读/写 | 1 个字节：[7：0] 2 个字节：[15：0] 3 个字节：[23：0] 4 个字节：[31：0] | 默认 0x1ACFFC1D |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x1E | 0x0200+S ’+0x78 N | 通道N:接收第 0 组帧尾 | 读/写 | 1 个字节：[7：0] 2 个字节：[15：0] 3 个字节：[23：0] 4 个字节：[31：0] | 默认 0x55AA55AA |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x1F | ’ 0x0200+SN +0x7C | 通道N:接收第 0 组帧长 | 读/写 | 单位为字节 | 默认 0x0400 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x20 | ’ 0x0200+SN +0x80 | 通道N:接收第 1 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x21 | ’ 0x0200+SN +0x84 | 通道N:接收第 1 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x22 | ’ 0x0200+SN +0x88 | 通道N:接收第 1 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x23 | ’ 0x0200+SN +0x8C | 通道N:接收第 2 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x24 | ’ 0x0200+SN +0x90 | 通道N:接收第 2 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x25 | ’ 0x0200+SN +0x94 | 通道N:接收第 2 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x26 | ’ 0x0200+SN +0x98 | 通道N:接收第 3 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x27 | ’ 0x0200+SN +0x9C | 通道N:接收第 3 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x28 | ’ 0x0200+SN +0xA0 | 通道N:接收第 3 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x29 | ’ 0x0200+SN +0xA4 | 通道N:接收第 4 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2A | ’ 0x0200+SN +0xA8 | 通道N:接收第 4 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2B | ’ 0x0200+SN +0xAC | 通道N:接收第 4 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2C | ’ 0x0200+SN +0xB0 | 通道N:接收第 5 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2D | ’ 0x0200+SN +0xB4 | 通道N:接收第 5 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2E | ’ 0x0200+SN +0xB8 | 通道N:接收第 5 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x2F | ’ 0x0200+SN +0xBC | 通道N:接收第 6 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x30 | ’ 0x0200+SN +0xC0 | 通道N:接收第 6 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 | 默认全 0 |  |  |

|  | 0x0080+SN+0x31 | ’ | 通道N:接收第 6 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 |  |  | 默认全 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0x0200+SN +0xC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x32 | ’ | 通道N:接收第 7 组帧头 | 读/写 | 参见第 0 组 |  |  | 默认全 0 |  |  |
|  |  | 0x0200+SN +0xC8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x33 | ’ | 通道N:接收第 7 组帧尾 | 读/写 | 参见第 0 组 |  |  | 默认全 0 |  |  |
|  |  | 0x0200+SN +0xCC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x0080+SN+0x34 | ’ | 通道N:接收第 7 组帧长 | 读/写 | 参见第 0 组 |  |  | 默认全 0 |  |  |
|  |  | 0x0200+SN +0xD0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ | ’ | 应答N:应答设置 | 读/写 | BIT0:匹配开关,BIT1:应答开关 |  |  | 默认匹配禁止,应答禁止 |  |  |
|  | 0x1400+XN +0x00 | 0x5000+XN +0x00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x01 | ’ | 应答N:读写模式(RAM) | 读/写 | 0x00:读,0x01:写,0x02:重置 |  |  | 默认为读模式 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x02 | 0x5000+X ’+0x08 N | 应答N:解析RAM 地址 | 读/写 | 解析指令RAM 的地址,最多 16 条, |  |  | 前 1 字节为匹配帧长，索 |  |  |
|  |  |  |  |  | 每条占 32 字节 |  |  | 引 0~16*32-1,[0,31]为第 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一条 |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x03 | 0x5000+X ’+0x0C N | 应答N:解析RAM 数据 | 读/写 | 解析指令RAM 的数据，低字节有 |  |  | 最大 31 字节(0 无效) |  |  |
|  |  |  |  |  | 效 |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x04 | 0x5000+X ’+0x10 N | 应答N:应答RAM 地址 | 读/写 | 回遥测 RAM 的地址, 最多 16 条, |  |  | 索引 0~16*1K-1,[0,1023] |  |  |
|  |  |  |  |  | 每条占 1K |  |  | 为第一条 |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x05 | 0x5000+X ’+0x14 N | 应答N:应答RAM 数据 | 读/写 | 回遥测 RAM 的数据，低字节有效 |  |  | 前 2 字节为应答帧长，最 |  |  |
| 应答发送 |  |  |  |  |  |  |  | 大 1022 字节(0 无效) |  |  |
| 地址空间 | 0x1400+XN+0x06 | 0x5000+X ’+0x18 N | 应答N:应答延时时间 | 读/写 | 单位为 | 系统时钟 | 个数 | 默认为 0x00 |  |  |
| (0x005000- | 0x1400+XN+0x07 | 0x5000+X ’+0x1C N | 应答N:帧计数使用 | 读/写 | 0x00:不用,0x01:使用 |  |  | 默认为 0x00 |  |  |
| 0x005FFC) | 0x1400+XN+0x08 | 0x5000+X ’+0x20 N | 应答N:帧计数长度 | 读/写 | 帧计数占用 bit 数 |  |  | 单位为 bit |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x09 | ’ | 应答N:帧计数位置 | 读/写 | 帧计数起始 bit 位置 |  |  | 单位为 bit,从 0 开始 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0A | ’ | 应答N:帧计数起始 | 读/写 | 帧计数起始值 |  |  | 默认为 0 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0B | ’ | 应答N:帧计数结束 | 读/写 | 帧计数结束值 |  |  | 帧计数最大值,默认 0 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x2C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0C | ’ | 应答N:帧计数步进 | 读/写 | 帧计数步进:加或减 |  |  | 高位 1 为减,高位 0 为加 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0D | ’ | 应答N:已解析帧数 | 读/写 | 已匹配指令帧数 |  |  | 写清零 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0E | ’ | 应答N:已应答帧数 | 读/写 | 已应答遥测帧数 |  |  | 写清零 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x0F | ’ | 应答N:已解析字节数 | 读/写 | 已匹配指令字节数 |  |  | 写清零 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x3C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x10 | ’ | 应答N:已应答字节数 | 读/写 | 已应答遥测字节数 |  |  | 写清零 |  |  |
|  |  | 0x5000+XN +0x40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x1400+XN+0x11 | 0x5000+X ’+0x44 N | 应答N:解析源索引 | 读/写 | 0x00~0xFF:板内通道,0x100:背 |  |  | 默认板内通道 |  |  |
|  |  |  |  |  | 板,0x200:外部信号 |  |  |  |  |  |

|  | 0x1400+XN+0x12 | 0x5000+X ’+0x48 N | 应答N:应答目的索引 | 读/写 | 0x00~0xFF:板内通道,0x100:背 | 默认板内通道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 板,0x200:外部信号 |  |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x00 | 0x6000+XN’+0x00 | 发送N:启动停止 | 读/写 | 0x00:停止,0x01:启动 | 默认停止 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x01 | 0x6000+XN’+0x04 | 发送N:FIFO1 大小 | 读 | 发送 FIFO1 大小 | 按发送字长 | 数据 FIFO |  |
|  | 0x1800+XN+0x02 | 0x6000+XN’+0x08 | 发送N:FIFO1 可配置数 据个数 | 读 | 发送 FIFO1 可配置数据个数 | 按发送字长 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x03 | 0x6000+XN’+0x0C | 发送N:FIFO1 数据配置 | 写 | 发送 FIFO1 数据配置 | 按发送字长 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x04 | 0x6000+XN’+0x10 | 发送N:FIFO1 已配置字 节数 | 读/写 | 累计成功配置字节数 | 按字节，写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x05 | 0x6000+XN’+0x14 | 发送N:FIFO1 空闲次数 | 读/写 | 启动发送后未及时填数次数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x06 | 0x6000+XN’+0x18 | 发送N:FIFO1 剩余个数 | 读/写 | FIFO1 中剩余未发送配置项个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x07 | 0x6000+XN’+0x1C | 发送N:FIFO2 大小 | 读 | 连续发送 FIFO2 大小 | 按 32 位 | 索引 FIFO |  |
|  | 0x1800+XN+0x08 | 0x6000+XN’+0x20 | 发送N:FIFO2 可配置数 | 读 | 连续发送 FIFO2 可配置数据个数 | 按 32 位 |  |  |
| 连续发送 |  |  | 据个数 |  |  |  |  |  |
| （双 FIFO） | 0x1800+XN+0x09 | 0x6000+XN’+0x24 | 发送N:FIFO2 数据配置 | 写 | 连续发送 FIFO2 数据配置 | 高 16 位为帧长，低 16 位 |  |  |
| 地址空间 |  |  |  |  |  | 为帧间隔（系统时钟） |  |  |
| (0x006000- 0x006FFC) | 0x1800+XN+0x0A | 0x6000+XN’+0x28 | 发送N:FIFO2 已配置帧 数 | 读/写 | 累计成功配置帧数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x0B | 0x6000+XN’+0x2C | 发送N:FIFO2 空闲次数 | 读/写 | 启动发送后未及时填数次数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x0C | 0x6000+XN’+0x30 | 发送N:FIFO2 剩余个数 | 读/写 | FIFO2 中剩余未发送配置项个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x0D | 0x6000+XN’+0x34 | 发送N:字节间隔 | 读/写 | BIT31 为 0 时钟, 为 1 时间 us | 默认 0 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x0E | 0x6000+XN’+0x38 | 发送N:字节发送模式 | 读/写 | 0x00:低位先,0x01:高位先 | 默认低位先 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x0F | 0x6000+XN’+0x3C | 发送N:清空 FIFO | 写 | 清空 FIFO1 和 FIFO2 | 同时清空 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x10 | 0x6000+XN’+0x40 | 发送N:FIFO1 溢出计数 | 读/写 | FIFO1 累计溢出次数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x11 | 0x6000+XN’+0x44 | 发送N: FIFO2 溢出计数 | 读/写 |  | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x12 | 0x6000+XN’+0x48 | 发送N:总线发送字节数 | 读/写 | 从总线 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x13 | 0x6000+XN’+0x4C | 发送N:接口发送字节数 | 读/写 | 从接口出去累计字节数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1800+XN+0x14 | 0x6000+XN’+0x50 | 发送N:FIFO1 传输字节 | 读/写 | 往 FIFO1 当次配置字节数 |  |  |  |
|  |  |  | 数 |  |  |  |  |  |

| 秒脉冲地址空间 (0x007000- 0x007FFC) | 0x1C00+XN+0x00 | 0x7000+XN’+0x00 | PPS 发送:模式设置 | 读/写 | PPS 发送模式设置 | 0：低脉冲，1：高脉冲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x1C00+XN+0x01 | 0x7000+XN’+0x04 | PPS 发送:脉宽设置 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | Us*频率/1000000，设置为 0 时如果模式设置为低 脉冲则为常低，模式设备 为高脉冲则为常高 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x02 | 0x7000+XN’+0x08 | PPS 发送:周期设置 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | Us*频率/1000000 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x03 | 0x7000+XN’+0x0C | PPS 发送:设置脉冲计数 | 读/写 | 设置发送 PPS 脉冲个数 | 0 为连续发送 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x04 | 0x7000+XN’+0x10 | PPS 发送:已发脉冲计数 | 读/写 | 已累计发送 PPS 脉冲计数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x05 | 0x7000+XN’+0x14 | PPS 发送:发送使能 | 读/写 | PPS 发送使能 | 0：停止；1：开始 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x06 | 0x7000+XN’+0x18 | PPS 接收:模式设置 | 读/写 | PPS 接收模式设置 | 0：低脉冲，1：高脉冲 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x07 | 0x7000+XN’+0x1C | PPS 接收:可读取脉冲个 数 | 读/写 | FIFO 字节右移 5 位 | 写清空 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x08 | 0x7000+XN’+0x20 | PPS 接收:读取脉冲信息 | 读 | 每个脉冲占用字节 32，排列格式为： 标识 1~4:共 4 字节(0x1ACFFC1D)时间戳 1~8:共 8 字节(时钟计数)脉宽:4 字节(时钟计数) 周期:4 字节(时钟计数)次数:4 字节 填充 0:8 字节(全 0) | 每个脉冲读取 8 次 时间戳先高 4 字节再低 4 字节 脉宽 us=1000000* 计数/频率 周期 us=1000000* 计数/频率 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x09 | 0x7000+XN’+0x24 | PPS 接收:脉宽最大统计 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0A | 0x7000+XN’+0x28 | PPS 接收:脉宽最小统计 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0B | 0x7000+XN’+0x2C | PPS 接收:周期最大统计 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0C | 0x7000+XN’+0x30 | PPS 接收:周期最小统计 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0D | 0x7000+XN’+0x34 | PPS 接收:脉冲计数 | 读/写 | 已累计接收 PPS 脉冲计数 | 写清零 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0E | 0x7000+XN’+0x38 | PPS 接收:接收使能 | 读/写 | PPS 接收使能 | 0：停止；1：开始 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x0F | 0x7000+XN’+0x3C | PPS:时钟频率 | 读 | 单位Hz,默认 24M |  |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x10 | 0x7000+XN’+0x40 | PPS:复位 | 写 | 写操作复位所有配置和接收信息 | 恢复默认配置 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x11 | 0x7000+XN’+0x44 | PPS:发送:跟随通道选择 | 读/写 | 0x00:通道 0,0x01:通道 1 | 默认为 0 |  |  |

|  | 0x1C00+XN+0x12 | 0x7000+XN’+0x48 | PPS:发送:跟随延时时间 | 读/写 | 单位为 PPS 时钟个数 |  |  | 默认为 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x1C00+XN+0x13 | 0x7000+XN’+0x4C | PPS:接收:脉宽当前统计 | 读/写 | 单位为 | PPS 时钟 | 个数 | 默认为 0 |  |  |
|  | 0x1C00+XN+0x14 | 0x7000+XN’+0x50 | PPS:接收:周期当前统计 | 读/写 | 单位为 | PPS 时钟 | 个数 | 默认为 0 |  |  |
|  | ⑦ 0x3C00+XN+0x00 | 0xF000+X ’ 0x00⑧ N + | RAM 发送模式:RAM 大 小 | 读 | 单位为字节数 |  |  | 默认 1MB | 按需求 |  |
|  | 0x3C00+XN+0x01 | ’ | RAM 发送模式:帧长 | 读/写 | 单位为字节数 |  |  | 默认 1KB |  |  |
|  |  | 0xF000+XN +0x04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x02 |  | RAM 发送模式:帧间隔 | 读/写 | 协议 3.0 之前：单位总线时钟个 |  |  | 默认 0 |  |  |
|  |  | 0xF000+X ’ 0x08 |  |  | 数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 协议 3.0 及之后：单位为系统时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钟个数 |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x03 | 0xF000+X ’ 0x0C | RAM 发送模式:RAM 地 | 写 | 配置RAM 的数据地址 |  |  | 地址从 0 开始,按 1 递增 |  |  |
|  |  |  | 址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x04 | 0xF000+X ’ 0x10 | RAM 发送模式:RAM 数 | 写 | 配置RAM 的数据内容 |  |  | 低 1 字节有效 |  |  |
|  |  |  | 据 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAM 发送 | 0x3C00+XN+0x05 | 0xF000+X ’ 0x14 | RAM 发送模式:RAM 使 | 写 | 配置RAM 的数据使能 |  |  | 写 0x01 使能 |  |  |
| 地址空间 |  |  | 能 |  |  |  |  |  |  |  |
| (0x00F000- 0x00FFFC) | 0x3C00+XN+0x06 | 0xF000+X ’ 0x18 N + | RAM 发送模式:设置帧 数 | 读/写 | 设置发送的帧数 |  |  | 0x00:连续发送,其他:有限 |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x07 | 0xF000+X ’ 0x1C N + | RAM 发送模式:启动/停 止 | 读/写 | 启动或停止发送 |  |  | 0x00:停止,0x01:启动 |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x08 | 0xF000+X ’ 0x20 N + | RAM 发送模式:已发送 帧数 | 读/写 | 读取或重置已发送帧数 |  |  | 默认为 0 | 写为重置 |  |
|  | 0x3C00+XN+0x09 | 0xF000+X ’ 0x24 N + | RAM 发送模式:已发送 字节数 | 读/写 | 读取或重置已发送字节数 |  |  | 默认为 0 | 写为重置 |  |
|  | 0x3C00+XN+0x0A | 0xF000+X ’ 0x28 N + | RAM 发送模式:帧计数 | 读/写 | 0x00:不用,0x01:使用 |  |  | 默认为 0x00 |  |  |
|  |  |  | 使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x0B | 0xF000+X ’ 0x2C N + | RAM 发送模式:帧计数 | 读/写 | 帧计数占用 bit 数 |  |  | 单位为 bit |  |  |
|  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x0C | ’ | RAM 发送模式:帧计数 | 读/写 | 帧计数起始 bit 位置 |  |  | 单位为 bit,从 0 开始 |  |  |
|  |  | 0xF000+XN +0x30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x3C00+XN+0x0D | 0xF000+X ’ 0x34 N + | RAM 发送模式:帧计数 起始 | 读/写 | 帧计数起始值 | 默认为 0 |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x0E | 0xF000+X ’ 0x38 N + | RAM 发送模式:帧计数 结束 | 读/写 | 帧计数结束值 | 帧计数最大值,默认 0 |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x0F | 0xF000+X ’ 0x3C N + | RAM 发送模式:帧计数 | 读/写 | 帧计数步进:加或减 | 高位 1 为减,高位 0 为加 |  |  |
|  |  |  | 步进 |  |  |  |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x10 | 0xF000+X ’ 0x40 N + | RAM 发送模式:字长单 | 读/写 | 设置RAM 数据的数据宽度 | 0~3 分别表示 1-4 字节， |  |  |
|  |  |  | 位 |  |  | 其它为 1 字节 |  |  |
|  | 0x3C00+XN+0x14 | 0xF000+X ’ 0x44 N + | RAM 发送模式:大小端 | 读 | 获取RAM 数据大小端模式，在字 | 0x00：小端，0x01：大端 |  |  |
|  |  |  | 模式 |  | 长单位大于 1 字节时有效 | 其它：大端 |  |  |
|  | 0x4000-0x7FFF | 0x10000-0x1FFFC | EEPROM 区 | 读/写 | 64KB | 具体分配待定 | 按需求 |  |
|  | 0x8000-0x800F | 0x20000-0x2003C | SN 在 EEPROM 存储区 | 读/写 | SN 号起始地址 | 占用 16 字节 |  |  |
| EEPROM |  |  |  |  |  |  | 加校验和？ |  |
| 地址空间 (0x010000- 0x04FFFC) | 0x8010-0xBFFF | 0x20040-0x2FFFC | 信号配置数据 | 读/写 | 64KB | 与信号配置地址空间映射 | 如何知道加载多少数据 （否则加载 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间长）？ |  |
|  | 0xC000-0x13FFF | 0x30000-0x4FFFC | 预留空间 | 读/写 | 256KB-64KB-64KB | 预留 |  |  |
|  | 0x14000+XN+0x00 | 0x50000+XN’+0x00 | 通道N:发送门控有效设 置 | 读/写 | 0x00:门控低有效,0x01:门控高有 效 | 默认高有效 |  |  |
| 信号配置 | 0x14000+XN +0x01 | 0x50000+XN’+0x04 | 通道N:发送置数时钟沿 设置 | 读/写 | 0x00:时钟下降沿置数,0x01:时钟 上升沿置数 | 默认上升沿置数 |  |  |
| 地址空间 (0x050000- | 0x14000+XN +0x02 | 0x50000+XN’+0x08 | 通道N:发送时钟占空比 (正) | 读/写 | (120*106/F)*X%-1 | F 为发送时钟频率,X 为占 空比 |  |  |
| 0x05FFFC) | 0x14000+XN +0x03 | 0x50000+XN’+0x0C | 通道N:发送时钟占空比 (负) | 读/写 | (120*106/F)*(1-X%)-1 | F 为发送时钟频率,X 为占 空比 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x04 | 0x50000+XN’+0x10 | 通道N:发送时钟频率 | 读/写 | 232*Freq/120*106 | 使用 120M 系统时钟 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x05 | 0x50000+XN’+0x14 | 通道N:发送无时钟时时 | 读/写 | 0x00:低,0x01:高 | 默认低 |  |  |

|  |  |  | 钟线状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x14000+XN +0x06 | 0x50000+XN’+0x18 | 通道N:发送数据上线前 及保持后的状态 | 读/写 | 0x00:低电平,0x01:高电平,0x02:, 保持最后一位 | 默认低电平 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x07 | 0x50000+XN’+0x1C | 通道N:发送门控到第一 个时钟沿的时间 | 读/写 | BIT31 为 0:+(置数滞后时钟),1:-(置 数超前时钟) | 单位为系统时钟个数 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x08 | 0x50000+XN’+0x20 | 通道N:发送门控到最后 一个时钟沿保持时间 | 读/写 | BIT31 为 0:+(置数滞后时钟),1:-(置 数超前时钟) | 单位为系统时钟个数 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x09 | 0x50000+XN’+0x24 | 通道N:发送数据置数与 时钟置数沿之间的时间 | 读/写 | BIT31 为 0:+(置数滞后时钟 沿),1:-(置数超前时钟沿) | 单位为系统时钟个数 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0A | 0x50000+XN’+0x28 | 通道N:发送首数据位上线与第一个时钟置数沿 之间的时间 | 读/写 | BIT31 为0:+(首数据位上线滞后第一个时钟置数沿),1:-(首数据位上 线超前第一个时钟置数沿) | 单位为系统时钟个数 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0B | 0x50000+XN’+0x2C | 通道N:发送未数据位下线到最后一个时钟置数 沿的保持时间 | 读/写 | BIT31 为 0:+( 未数据位上线滞后第一个时钟置数沿),1:-(未数据位 上线超前第一个时钟置数沿) | 单位为系统时钟个数 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0C | 0x50000+XN’+0x30 | 通道N:发送时钟是否常 有 | 读/写 | 0x00:不常有,0x01:常有 | 默认不常有 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0D | 0x50000+XN’+0x34 | 通道N:发送码型 | 读/写 | 0x00:RZ,0x01:NRZ,0x02:NRZI,0x03: 曼彻斯特 |  |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0E | 0x50000+XN’+0x38 | 通道N:发送数据单位 | 读/写 | 0x00:字节,0x01:字,0x02:双字 | 默认为字节 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x0F | 0x50000+XN’+0x3C | 通道N:发送 bit 顺序 | 读/写 | 0x00:低位先,0x01:高位先 | 默认为低位先 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x10 | 0x50000+XN’+0x40 | 通道N:停止发送模式 | 读/写 | 0x00:立即停止,0x01:发送完当前 帧停止 | 默认为发送完当前帧停 止 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x11 | 0x50000+XN’+0x44 | 通道N:接收有效门控设 置 | 读/写 | 0x00:门控低有效,0x01:门控高有 效 | 默认为高有效 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x12 | 0x50000+XN’+0x48 | 通道N:接收取数时钟沿 | 读/写 | 0x00:时钟下降沿取数,0x01:时钟 上升沿取数 | 默认为上升沿 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x13 | 0x50000+XN’+0x4C | 通道N:接收数据单位 | 读/写 | 0x00:字节,0x01:字,0x02:双字 | 默认为字节 |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x14 | 0x50000+XN’+0x50 | 通道N:接收 bit 顺序 | 读/写 | 0x00:低位先,0x01:高位先 | 默认低位先 |  |  |

|  | 0x14000+XN +0x15 | 0x50000+XN’+0x54 | 通道N:写入EEPROM | 读/写 | 启动将参数写入EEPROM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x14000+XN +0x16 | 0x50000+XN’+0x58 | 通道N 二线制:两线发送 同步数据 | 读/写 | 1 字节，低字节有效 |  |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x17 | 0x50000+XN’+0x5C | 通道N 二线制:两线发送 同步使能 | 读/写 | 0x00:禁止,0x01:使能 |  |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x18 | 0x50000+XN’+0x60 | 通道N 二线制:接收数据 帧头（前 4 字节） | 读/写 |  | ch0_cfgr_two_headh_data |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x19 | 0x50000+XN’+0x64 | 通道N 二线制:接收数据 帧头（后 4 字节） | 读/写 |  | ch0_cfgr_two_headl_data |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1A | 0x50000+XN’+0x68 | 通道N 二线制:接收数据 帧头使能 | 读/写 | 0x00:禁止,0x01:使能 | ch0_cfgr_two_head_en |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1B | 0x50000+XN’+0x6C | 通道N 二线制:接收数据 帧头字节数 | 读/写 | 表示帧头字节数,[0x00,0x07]分别 表示 1~8 字节 | ch0_cfgr_two_head_num |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1C | 0x50000+XN’+0x70 | 通道N 二线制:接收数据 帧尾（前 4 字节） | 读/写 | 0x1ACFFC1D 表示帧尾为 0x1A 0xCF 0xFC 0x1D 0x1ACFFC1D 表示帧尾为 0x1A 0xCF 0xFC 0x1D(先用低 32 位) | ch0_cfgr_two_endh_data |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1D | 0x50000+XN’+0x74 | 通道N 二线制:接收数据 帧尾（后 4 字节） | 读/写 |  | ch0_cfgr_two_endl_data |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1E | 0x50000+XN’+0x78 | 通道N 二线制:接收数据 帧尾字节数 | 读/写 | 表示帧尾字节数,[0x00,0x07]分别 表示 1~8 字节 | ch0_cfgr_two_end_num |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x1F | 0x50000+XN’+0x7C | 通道N 二线制:接收数据 帧尾使能 | 读/写 | 0x00:禁止,0x01:使能 | ch0_cfgr_two_end_en |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x20 | 0x50000+XN’+0x80 | 通道N 二线制:接收数据 帧帧长度 | 读/写 | 模式 1:定长帧，单位为字节数,如 果为 0,则使用模式 2 | ch0_cfgr_two_frame_len |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x21 | 0x50000+XN’+0x84 | 通道N 二线制:接收数据 帧帧长度字节数 | 读/写 | 模式 2:帧长在数据中,指定帧长在 数据占用字节数 | ch0_cfgr_two_frame_len_ num |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x22 | 0x50000+XN’+0x88 | 通道N 二线制:接收数据 帧帧长度起始字节位置 | 读/写 | 模式 2: 帧长在数据中,指定帧长 在数据起始索引位置 | ch0_cfgr_two_frame_len_ st |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x23 | 0x50000+XN’+0x8C | 通道N 二线制:接收数据 帧帧长度使能 | 读/写 | 0x00:禁止(模式 3:帧头帧尾匹配 帧),0x01:使能(模式 1 或模式 2) | ch0_cfgr_two_frame_len_ en |  |  |

|  | 0x14000+XN +0x24 | 0x50000+XN’+0x90 | 通道N 二线制:接收数据同步判别使能 | 读/写 | 0x00:禁止,0x01:使能 | ch0_cfgr_two_sync_en |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x14000+XN +0x25 | 0x50000+XN’+0x94 | 通道N 二线制:接收数据同步数据 | 读/写 | 1 字节，低字节有效 | ch0_cfgr_two_sync_data |  |  |
|  | 0x14000+XN +0x26 | 0x50000+XN’+0x58 | 通道N:接收字节间隔 | 读/写 | BIT31 为 0 时钟, 为 1 时间 10ns | 默认为 0 | 预留 |  |
| 自定义寄存器 (0x080000- 0x08FFFC) | 0x20000-0x23FFF | 0x080000-0x08FFFC | 自定义寄存器 | 读/写 | 自定义 | 索引 0 为第一个地址 | 按需求 |  |
| 保留 (0x090000- 0x1FFFFC) | 0x24000-0x7FFFF | 0x090000-0x1FFFFC | 保留 |  |  |  |  |  |

说明：

①板卡自检，写操作时 1 和 0 分别对应启动和停止，读操作时对应自检状态，1 和 0 分别为正常和异常。

②如果中断使能区分为具体情况，例如发送使能和接收使能，可以通过写入数据不同进行区分，如BIT0、BIT1 等。

③必须：板卡可以正常工作或强制要求必须要实现的功能，是必须的；可选：板卡支持该功能才需要实现的功能，是根据需要可选的；

预留：为后续扩展预留的功能；

④BIT0-BIT31 分别表示通道 1-通道 32 接收中断，其中BIT0 为通道 1，以此类推。

⑤计算公式:

SN=0x0040*(2*N),N∈[0,15]；具体地址可参看附表1 FPGA 各通道地址。

0x0100*(2*N),

SN’=

⑥计算公式:

N∈[0,15]；具体地址可参看附表2 上位机各通道地址。

XN=0x0040*(N),N∈[0,15]。具体地址可参看附表1 FPGA 各通道地址。

=0x0100*(N),

XN’	N∈[0,15]。具体地址可参看附表2 上位机各通道地址。

- 操作流程

  - 普通发送流程

普通发送操作流程如图 4-1 所示，括号地址以发送通道 0 示例。

开始

查询版本(0x28)低16位

否

否

<0x0201

<0x0300

>=0x0300

是

是

是

设置发送字节数(0x100)

协议<0x0201

只支持低8位有效

协议

[0x0201,0x0300)

协议>=0x0300

循环设置数据(0x104)

发送使能(0x108)写1

是

是

=0

=0

否

否

设置发送字节数(0x100)

是

否

是

否

使用DMA

使用DMA

设置源、目的、传输字节

数、字长

按字长循环设置数据(0x104)

设置源、目的、传输字节

数、字长

按字长循环设置数据(0x104)

启动DMA

启动DMA

等待DMA完成或超时	等待DMA完成或超时

发送使能(0x108)写1

发送使能(0x108)写1

=1或超

时

否

是

还有待发送数

据

还有待发送数

据

是

否

是

否

返回实际设置字节数

返回实际设置字节数

结束

查询发送完成(0x214)

设置发送次数(0x100)

发送完成位(0x214)置0

计算发送次数=字节数/字长

读取发送FIFO大小(0x218)

字节数

按照字长修正发送字节数

读取发送FIFO大小(0x218)

字节数

设置普通模式(0x170)

查询发送字长数(0x20C)

查询发送字长数(0x20C)

图 4-1 板卡发送操作流程图

对图 4-1 所示的操作流程按照不同协议版本进行分别描述。

- 协议 V2.0 及之前

  - 设置发送字节数。写入待发送字节数，单位为字节数。

  - 循环设置数据。循环写入待发送数据，低 8 位有效，循环次数为发送字节数。

  - 发送使能。发送使能地址写 1，告诉 FPGA 数据设置完毕，启动发送。

- 协议 V2.1

  - 查询发送字长。发送字长决定了写入数据时多少字节有效，0x00~0x03 分别对应

1-4 字节；

  - 按照发送字长修正发送字节数。如果当前待发送数据字节数不能被发送字长整除，需要修正发送字节数，例如待发送字节数为 5，发送字长为 4 字节，则发送字节数将被 修正为 4 字节；

  - 读取发送 FIFO 可写入数据大小。单位为字节，如果为 0 直接返回；

  - 计算发送次数。为修正后的发送字节数除以发送字长（步骤 1 回读的值+1）。

  - 发送完成位清 0。将发送完成位置 0，后面需要查询该值；

  - 设置发送次数。设置的单位为次数，例如发送 8 字节，发送字长为 4 字节，则设置发送次数为 2；

  - 是否使用 DMA 写入发送数据。如果使用 DMA 搬移发送数据，则配置源、目的、传输字节数、字长，然后启动 DMA，然后通过查询方式查询 DMA 传输是否完成，或者是否超时（500ms）；

  - 是否使用写寄存器写入发送数据。使用写寄存器方式写入发送数据，按照发送字长，以循环方式写入发送数据，写入次数为发送字节数除以发送字长；

  - 发送使能。发送使能地址写 1，告诉 FPGA 本次数据设置完毕，启动发送；

  - 查询发送完成。查询发送完成标志，为 1 表示发送完成，如果还有剩余待发送

数据则转 3 继续执行，否则返回。

- 协议 V3.0 及之后

  - 查询发送字长。发送字长决定了写入数据时多少字节有效，0x00~0x03 分别对应

1-4 字节；

  - 设置为普通模式。告诉 FPGA 切换至普通发送模式。

  - 读取发送 FIFO 可写入数据大小。单位为字节，如果为 0 则继续查询直至不为 0

或超出最大等待时间；

  - 设置发送字节数。告诉 FPGA 本次写入 FPGA 字节数，即使发送字节数不为发送

字长的整数倍也按照实际字节数写入，由FPGA 进行自动处理。

  - 是否使用DMA 写入发送数据。如果使用 DMA 搬移发送数据，则配置源、目的、传输字节数、字长，然后启动 DMA，然后通过查询方式查询 DMA 传输是否完成，或者是否超时（500ms）；

  - 是否使用写寄存器写入发送数据。使用写寄存器方式写入发送数据，按照发送字

长（按照小端方式排列），以循环方式写入发送数据。如果剩余字节数不足发送字长也

按发送字长写入，只取低字节有效，例如发送字长为 4 字节，剩余数据为 0x1A 0xCF 0xFC，则写入数据为 0x00FCCF1A，高字节填充 0；

- 发送使能。发送使能地址写 1，告诉 FPGA 本次数据设置完毕，启动发送；

- 如果还有剩余待发送数据则转 3 继续执行，否则返回。

  - 接收流程

接收流程也即中断处理流程，如图 4-2 所示，涉及括号内通道地址为通道 0 地址。

结束

插入中断处理函数进行处理

9054中断允许(0x68)

FPGA中断禁止(0x10)

FPGA清中断(0x20)

否

无效中断

(状态为0)

是

9054中断禁止(0x68)

读取FPGA中断状态(0x18)

是

无效中断

(BIT8/11均为 0)

否

=0x01

(软核)

否

读取9054中断状态(0x68)

是

检测到中断

获取芯片类型(0xA8)

中断服务函数

开始

否

设置源、目的、传输字节数

设置字长为双字,地址不递增启动DMA

循环读取数据(0x204)

按照小端填入字节数组

是 为9054并且达到 否

使用DMA条件

(2K)

获取填充字节数(0x208)

设置源、目的、传输字节数

循环读取数据(0x204)

等待DMA完成或超时

超时

否

填充字节数大于4则置0

由填充字节数删除数组数据

设置为接收字长,地址不递增 按照小端及接收字长填入字

节数组

是

拷贝数据到循环缓存

启动DMA

等待DMA完成或超时

超时

结束

设置通知事件

是

获取填充字节数(0x208)

FPGA清通道中断(0x20)

通道N+1

填充字节数大于4则置0

由填充字节数删除数组数据

>32

拷贝数据到循环缓存

否

是

设置通知事件

FPGA中断使能(0x10)

FPGA清通道中断(0x20)

9054中断允许(0x68)

通道N+1

>32

否

是

FPGA中断使能(0x10)

9054中断允许(0x68)

读取数据长度(0x200)

单位为双字数

开始

中断处理函数

获取传入FPGA中断状态

获取协议版本(0x28)

是

否

<0x0201

0x0201之前协议

获取通道N中断比特

获取通道N中断比特

否

否

=1

=1

是

是

设置读取字节数为32K

读取数据长度(0x200)

单位为接收字长

否

否

大于0

是

否

大于0

是

读取接收字长(0x210)

>32K/4

是

计算字节数(长度*字长)

设置读取长度为32K/4

否

>32K

是

是 为9054并且达到 否

使用DMA条件

(2K)

绿色为共有

橙色为9054独有蓝色为软核独有

图 4-2 中断处理流程图

- 中断服务函数

  - 检测中断。由中断信号触发，触发后由操作系统自定调用中断服务函数；

  - 读取芯片类型。在安装驱动时读取芯片类型并存储变量供后续使用，这里仅是示意；

  - 如果为 9054 则进行中断有效性判断并中断禁止。通过读取 0x68 地址，并判断

BIT8 和BIT11 是否为 1 标识有效中断，如果为无效中断则直接退出中断服务函数，否则

设置 9054 中断禁止，避免在中断处理过程中又收到中断；

  - 读取 FPGA 中断状态。通过读取 0x18 地址获取FPGA 中断状态，如果为 0 表示无效中断，则对 FPGA 进行清中断（地址 0x20 写入 0xFFFFFFFF），如果为 9054 则还要打开中断使能开关，然后退出服务函数。如果不为 0，则进入下一步；

  - FPGA 中断禁止。通过对地址 0x10 写 0 禁止FPGA 提交中断，以避免在进行中断处理时 FPGA 继续提交中断情况；

  - 插入 DPC 队列。将当前的中断状态插入 DPC 队列中，由中断处理函数进行处理；

9)继续等待中断服务函数被操作系统调用。正常情况下，在中断使能前，中断服务函数应该不会被调用。

- 协议 V2.1 之前

  - 获取通道 N 中断比特位。如果比特位为 0 表示该通道无中断，则继续下一通道中断处理；

  - 读取数据长度。该版本数据长度单位固定为双字（4 字节），如果等于 0 则清本通道中断后继续下一通道中断处理；否则设置最大读取长度为 32K/4（驱动单次缓存最大值为 32KB）；

  - 如果为 9054 并且达到使用 DMA 条件则启动 DMA。默认使用 DMA 条件为数据量达到2K（单位为双字），也即读取数据长度的值大于等于2K；配置DMA 信息包括源（FGPA地址）、目的（物理内存地址）、传输字节数（单位为字节数）、传输单位为双字、FPGA地址不递增，配置完成后启动 DMA，通过查询方式等待 DMA 完成或者超时（500ms）；

  - 如果不为 9054 或者未达到使用 DMA 条件则使用循环读。按照读取的数据长度

进行次数循环，获取的双字数据按照小端放入字节数组，比如读取数据为 0x1ACFFC1D，则填入字节数组为 1D FC CF 1A。读取完成后读取填充字节数地址，该值含义为 0：不填

充，1：填充 1 字节，2：填充 2 字节，3：填充 3 字节，4：填充 4 字节，其他：不填充，根据该值从字节数组删除指定字节数数据，例如读取数据长度为 1，并且读取数据为 0x001ACFFC，则填入字节数组为 FC CF 1A 00，读取填充字节数值为 1，则删除最后的 0x00，得到最终字节数组FC CF 1A；

  - 将读取的数据写入循环缓存并设置事件。以通知应用软件进行数据读取；

  - 清 FPGA 通道中断。地址 0x20 相应通道比特写入 1 清中断；

  - 通道 N+1。如果大于 32（最大支持 32 个通道），则打开中断使能后退出中断服务函数，否则跳转步骤 1 继续执行；

  - 中断使能。对 FPGA 中断进行使能，如果为 9054 则还要对 9054 中断开关进行使能。

- 协议 V2.1 及之后（包括 V3.0 协议）

  - 获取通道 N 中断比特位。如果比特位为 0 表示该通道无中断，则继续下一通道中断处理；

  - 读取数据长度。该版本数据长度单位为读取的接收双字，如果等于 0 则清本通道中断后继续下一通道中断处理；

  - 读取接收字长。0x00~0x03 分别对应 1-4 字节；

  - 计算读取字节数。读取字节数=读取数据长度*接收字长，如果该值大于 32K 则设置最大读取长度为 32K（驱动单次缓存最大值为 32KB）；

  - 如果为 9054 并且达到使用 DMA 条件则启动 DMA。默认使用 DMA 条件为数据量达到 2KB（单位为字节）；配置 DMA 信息包括源（FGPA 地址）、目的（物理内存地址）、传输字节数（单位为字节数）、传输单位为接收字长、FPGA 地址不递增，配置完成后启动 DMA，通过查询方式等待DMA 完成或者超时（500ms）；

  - 如果不为 9054 或者未达到使用 DMA 条件则使用循环读。按照读取的数据长度

进行次数循环，获取的数据按照接收字长获取字节数据并按照小端放入字节数组，比如读取数据为 0x1ACFFC1D，则填入字节数组为 1D FC CF 1A。读取完成后读取填充字节数地址，该值含义为 0：不填充，1：填充 1 字节，2：填充 2 字节，3：填充 3 字节，4：

填充 4 字节，其他：不填充，根据该值从字节数组删除指定字节数数据，例如读取数据长度为 1，读取字长为 3（表示字长为 4 字节），并且读取数据为 0x001ACFFC，则填入字节数组为 FC CF 1A 00，读取填充字节数值为 1，则删除最后的 0x00，得到最终字节数组 FC CF 1A；

- 将读取的数据写入循环缓存并设置事件。以通知应用软件进行数据读取；

- 清 FPGA 通道中断。地址 0x20 相应通道比特写入 1 清中断；

- 通道 N+1。如果大于 32（最大支持 32 个通道），则打开中断使能后退出中断服务函数，否则跳转步骤 1 继续执行；

- 中断使能。对 FPGA 中断进行使能，如果为 9054 则还要对 9054 中断开关进行使能。

  - RAM 发送流程

RAM 方式发送数据设置操作流程如图 4-3 所示，括号内涉及 RAM 通道为通道 0 地址进行示意。

帧间隔设置

开始

查询协议版本(0x28)

否	>=

0x0202

是

停止RAM发送(0xF01C)

设置帧间隔(0xF008)

写入时钟个数(0xF008)

设置RAM数据设置帧长(0xF004)

重置已发送帧数(0xF020)

帧数据设置

查询协议版本(0x28)

>=

0x0300

否

是

查询总线时钟(0x30)

查询系统时钟(0x48) 根据帧间隔计算时钟个数

查询RAM大小(0xF000)(字节)

>RAM大

小

否

是

修正为RAM大小

否

>1字节

是

查询RAM大小端(0xF044)

设置RAM地址(0xF00C)

按字长设置RAM数据

(0xF010)

使能RAM(0xF014)

否

剩余?

是

RAM地址加1

设置发送帧数(0xF018)

启动发送(0xF01C)

等待发送完成或手动停止

查询RAM发送字长(0xF040)

结束

配置完成

图 4-3 RAM 设置流程图

对图 4-3 所示的RAM 设置流程描述如下：

    - 查询协议版本。查询 0x28 判断低 16 位，如果大于等于 0x0202 表示支持RAM 方式，否则不支持则退出；

    - 停止RAM 发送。无论当前是否在发送中，均先停止RAM 发送；

    - 设置帧间隔。先查询协议版本，对于 0x0300 之前版本使用总线时钟（0x30），对于 0x0300 及之后版本使用系统时钟(0x48)，按照查询到的时钟频率计算时钟个数，时钟个数计算方式为：时钟频率*帧间隔 us/1000000，比如时钟频率为 24000000(24MHz)，待 设 置 帧 间 隔 为 100000us(1s) ， 则 设 置 的 时 钟 个 数 为 24000000*1000000/100000=24000000(0x16E3600)，得到时钟个数后将其写入帧间隔寄存器；

    - 设置 RAM 数据。流程包括如下几个步骤：

      - 查询 RAM 大小（单位为字节数）。如果待设置数据超出 RAM 大小，则将其修正为RAM 大小；

      - 查询 RAM 设置字长。设置数据时将按照该字长单位（0~3 分别表示 1~4 字节，

其它值表示 1 字节）进行设置；

      - 查询 RAM 大小端。在 RAM 设置字长大于 1 字节时，需要查询 RAM 大小端，

0x00 表示小端，0x01 表示大端，其它值表示大端；

      - 设置RAM 地址。配置待设置数据的 RAM 地址，默认从 0 开始，每次循环加 1。

      - 按字长设置RAM 数据。对于字长大于 1 字节时需要注意，按照 RAM 大小端进

行数据配置，如果数据不足 1 个字长优先使用低字节。例如发送字长为 4 字节，对于数据 1A CF FC，对于小端模式时写入数据为 0x00FCCF1A，对于大端模式时写入数据为 0x001ACFFC。

      - 使能RAM。每写入一次数据都进行RAM 使能。

      - 判断是否还有剩余数据。如果有将 RAM 地址加 1 跳转到 d 继续执行，否则退出。

    - 设置帧长。单位为字节，帧长应该小于等于设置 RAM 数据长度；

    - 重置已发送帧数。重置该通道已发送帧数，便于后续统计实际发送帧数；

    - 设置发送帧数。通过设置发送帧数来决定是连续发送还是有限发送；

    - 启动发送。启动发送后 FPGA 开始发送数据；

    - 等待发送完成或手动停止。对于有限发送可以通过查询已发送帧数或启动状态来确定当前是否已发送完成，或者通过停止发送来停止当前帧发送。对于无限发送可通过停止发送来停止当前帧发送。

  - 双 FIFO 发送流程

待补充。

- 注意事项

- 本协议会不断更新完善，敬请留意；

- 涉及时间计算的需要特别注意所使用的时钟；

- 程序版本（地址 0x28）用于匹配各协议版本，版本不同逻辑处理可能会有差异，需要特别注意；

附表：地址映射表

附表 1：FPGA 各通道地址

| 通道及参数名称 | 通道 0 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 通道 5 | 通道 6 | 通道 7 | 通道 8 | 通道 9 | 通道 10 | 通道 11 | 通道 12 | 通道 13 | 通道 14 | 通道 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送次数 | 0x00000040 | 0x000000C0 | 0x00000140 | 0x000001C0 | 0x00000240 | 0x000002C0 | 0x00000340 | 0x000003C0 | 0x00000440 | 0x000004C0 | 0x00000540 | 0x000005C0 | 0x00000640 | 0x000006C0 | 0x00000740 | 0x000007C0 |
| 发送数据 | 0x00000041 | 0x000000C1 | 0x00000141 | 0x000001C1 | 0x00000241 | 0x000002C1 | 0x00000341 | 0x000003C1 | 0x00000441 | 0x000004C1 | 0x00000541 | 0x000005C1 | 0x00000641 | 0x000006C1 | 0x00000741 | 0x000007C1 |
| 启动发送 | 0x00000042 | 0x000000C2 | 0x00000142 | 0x000001C2 | 0x00000242 | 0x000002C2 | 0x00000342 | 0x000003C2 | 0x00000442 | 0x000004C2 | 0x00000542 | 0x000005C2 | 0x00000642 | 0x000006C2 | 0x00000742 | 0x000007C2 |
| 发送波特率 | 0x00000043 | 0x000000C3 | 0x00000143 | 0x000001C3 | 0x00000243 | 0x000002C3 | 0x00000343 | 0x000003C3 | 0x00000443 | 0x000004C3 | 0x00000543 | 0x000005C3 | 0x00000643 | 0x000006C3 | 0x00000743 | 0x000007C3 |
| 发送数据位 | 0x00000044 | 0x000000C4 | 0x00000144 | 0x000001C4 | 0x00000244 | 0x000002C4 | 0x00000344 | 0x000003C4 | 0x00000444 | 0x000004C4 | 0x00000544 | 0x000005C4 | 0x00000644 | 0x000006C4 | 0x00000744 | 0x000007C4 |
| 发送停止位 | 0x00000045 | 0x000000C5 | 0x00000145 | 0x000001C5 | 0x00000245 | 0x000002C5 | 0x00000345 | 0x000003C5 | 0x00000445 | 0x000004C5 | 0x00000545 | 0x000005C5 | 0x00000645 | 0x000006C5 | 0x00000745 | 0x000007C5 |
| 发送校验位 | 0x00000046 | 0x000000C6 | 0x00000146 | 0x000001C6 | 0x00000246 | 0x000002C6 | 0x00000346 | 0x000003C6 | 0x00000446 | 0x000004C6 | 0x00000546 | 0x000005C6 | 0x00000646 | 0x000006C6 | 0x00000746 | 0x000007C6 |
| 发送提交中断字节数 | 0x00000047 | 0x000000C7 | 0x00000147 | 0x000001C7 | 0x00000247 | 0x000002C7 | 0x00000347 | 0x000003C7 | 0x00000447 | 0x000004C7 | 0x00000547 | 0x000005C7 | 0x00000647 | 0x000006C7 | 0x00000747 | 0x000007C7 |
| 接收波特率 | 0x00000048 | 0x000000C8 | 0x00000148 | 0x000001C8 | 0x00000248 | 0x000002C8 | 0x00000348 | 0x000003C8 | 0x00000448 | 0x000004C8 | 0x00000548 | 0x000005C8 | 0x00000648 | 0x000006C8 | 0x00000748 | 0x000007C8 |
| 接收数据位 | 0x00000049 | 0x000000C9 | 0x00000149 | 0x000001C9 | 0x00000249 | 0x000002C9 | 0x00000349 | 0x000003C9 | 0x00000449 | 0x000004C9 | 0x00000549 | 0x000005C9 | 0x00000649 | 0x000006C9 | 0x00000749 | 0x000007C9 |
| 接收停止位 | 0x0000004A | 0x000000CA | 0x0000014A | 0x000001CA | 0x0000024A | 0x000002CA | 0x0000034A | 0x000003CA | 0x0000044A | 0x000004CA | 0x0000054A | 0x000005CA | 0x0000064A | 0x000006CA | 0x0000074A | 0x000007CA |
| 接收校验位 | 0x0000004B | 0x000000CB | 0x0000014B | 0x000001CB | 0x0000024B | 0x000002CB | 0x0000034B | 0x000003CB | 0x0000044B | 0x000004CB | 0x0000054B | 0x000005CB | 0x0000064B | 0x000006CB | 0x0000074B | 0x000007CB |
| 发送帧使能 | 0x0000004C | 0x000000CC | 0x0000014C | 0x000001CC | 0x0000024C | 0x000002CC | 0x0000034C | 0x000003CC | 0x0000044C | 0x000004CC | 0x0000054C | 0x000005CC | 0x0000064C | 0x000006CC | 0x0000074C | 0x000007CC |
| 发送帧长 | 0x0000004D | 0x000000CD | 0x0000014D | 0x000001CD | 0x0000024D | 0x000002CD | 0x0000034D | 0x000003CD | 0x0000044D | 0x000004CD | 0x0000054D | 0x000005CD | 0x0000064D | 0x000006CD | 0x0000074D | 0x000007CD |
| 发送帧间隔 | 0x0000004E | 0x000000CE | 0x0000014E | 0x000001CE | 0x0000024E | 0x000002CE | 0x0000034E | 0x000003CE | 0x0000044E | 0x000004CE | 0x0000054E | 0x000005CE | 0x0000064E | 0x000006CE | 0x0000074E | 0x000007CE |
| 发送帧头 | 0x0000004F | 0x000000CF | 0x0000014F | 0x000001CF | 0x0000024F | 0x000002CF | 0x0000034F | 0x000003CF | 0x0000044F | 0x000004CF | 0x0000054F | 0x000005CF | 0x0000064F | 0x000006CF | 0x0000074F | 0x000007CF |
| 发送帧尾 | 0x00000050 | 0x000000D0 | 0x00000150 | 0x000001D0 | 0x00000250 | 0x000002D0 | 0x00000350 | 0x000003D0 | 0x00000450 | 0x000004D0 | 0x00000550 | 0x000005D0 | 0x00000650 | 0x000006D0 | 0x00000750 | 0x000007D0 |
| 接收帧使能 | 0x00000051 | 0x000000D1 | 0x00000151 | 0x000001D1 | 0x00000251 | 0x000002D1 | 0x00000351 | 0x000003D1 | 0x00000451 | 0x000004D1 | 0x00000551 | 0x000005D1 | 0x00000651 | 0x000006D1 | 0x00000751 | 0x000007D1 |
| 接收帧长 | 0x00000052 | 0x000000D2 | 0x00000152 | 0x000001D2 | 0x00000252 | 0x000002D2 | 0x00000352 | 0x000003D2 | 0x00000452 | 0x000004D2 | 0x00000552 | 0x000005D2 | 0x00000652 | 0x000006D2 | 0x00000752 | 0x000007D2 |
| 接收帧间隔 | 0x00000053 | 0x000000D3 | 0x00000153 | 0x000001D3 | 0x00000253 | 0x000002D3 | 0x00000353 | 0x000003D3 | 0x00000453 | 0x000004D3 | 0x00000553 | 0x000005D3 | 0x00000653 | 0x000006D3 | 0x00000753 | 0x000007D3 |

| 接收帧头 | 0x00000054 | 0x000000D4 | 0x00000154 | 0x000001D4 | 0x00000254 | 0x000002D4 | 0x00000354 | 0x000003D4 | 0x00000454 | 0x000004D4 | 0x00000554 | 0x000005D4 | 0x00000654 | 0x000006D4 | 0x00000754 | 0x000007D4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收帧尾 | 0x00000055 | 0x000000D5 | 0x00000155 | 0x000001D5 | 0x00000255 | 0x000002D5 | 0x00000355 | 0x000003D5 | 0x00000455 | 0x000004D5 | 0x00000555 | 0x000005D5 | 0x00000655 | 0x000006D5 | 0x00000755 | 0x000007D5 |  |
| 发送接口类型 | 0x00000056 | 0x000000D6 | 0x00000156 | 0x000001D6 | 0x00000256 | 0x000002D6 | 0x00000356 | 0x000003D6 | 0x00000456 | 0x000004D6 | 0x00000556 | 0x000005D6 | 0x00000656 | 0x000006D6 | 0x00000756 | 0x000007D6 |  |
| 接收接口类型 | 0x00000057 | 0x000000D7 | 0x00000157 | 0x000001D7 | 0x00000257 | 0x000002D7 | 0x00000357 | 0x000003D7 | 0x00000457 | 0x000004D7 | 0x00000557 | 0x000005D7 | 0x00000657 | 0x000006D7 | 0x00000757 | 0x000007D7 |  |
| 发送中断超时 | 0x00000058 | 0x000000D8 | 0x00000158 | 0x000001D8 | 0x00000258 | 0x000002D8 | 0x00000358 | 0x000003D8 | 0x00000458 | 0x000004D8 | 0x00000558 | 0x000005D8 | 0x00000658 | 0x000006D8 | 0x00000758 | 0x000007D8 |  |
| 接收中断超时 | 0x00000059 | 0x000000D9 | 0x00000159 | 0x000001D9 | 0x00000259 | 0x000002D9 | 0x00000359 | 0x000003D9 | 0x00000459 | 0x000004D9 | 0x00000559 | 0x000005D9 | 0x00000659 | 0x000006D9 | 0x00000759 | 0x000007D9 |  |
| 发送中断触发帧计数 | 0x0000005A | 0x000000DA | 0x0000015A | 0x000001DA | 0x0000025A | 0x000002DA | 0x0000035A | 0x000003DA | 0x0000045A | 0x000004DA | 0x0000055A | 0x000005DA | 0x0000065A | 0x000006DA | 0x0000075A | 0x000007DA |  |
| 接收中断触发帧计数 | 0x0000005B | 0x000000DB | 0x0000015B | 0x000001DB | 0x0000025B | 0x000002DB | 0x0000035B | 0x000003DB | 0x0000045B | 0x000004DB | 0x0000055B | 0x000005DB | 0x0000065B | 0x000006DB | 0x0000075B | 0x000007DB |  |
| 发送模式配置 | 0x0000005C | 0x000000DC | 0x0000015C | 0x000001DC | 0x0000025C | 0x000002DC | 0x0000035C | 0x000003DC | 0x0000045C | 0x000004DC | 0x0000055C | 0x000005DC | 0x0000065C | 0x000006DC | 0x0000075C | 0x000007DC |  |
| 接收模式配置 | 0x0000005D | 0x000000DD | 0x0000015D | 0x000001DD | 0x0000025D | 0x000002DD | 0x0000035D | 0x000003DD | 0x0000045D | 0x000004DD | 0x0000055D | 0x000005DD | 0x0000065D | 0x000006DD | 0x0000075D | 0x000007DD |  |
| FIFO 空闲多少字节产生中断 | 0x0000005E | 0x000000DE | 0x0000015E | 0x000001DE | 0x0000025E | 0x000002DE | 0x0000035E | 0x000003DE | 0x0000045E | 0x000004DE | 0x0000055E | 0x000005DE | 0x0000065E | 0x000006DE | 0x0000075E | 0x000007DE |  |
| FIFO 接收多少字节产生中断 | 0x0000005F | 0x000000DF | 0x0000015F | 0x000001DF | 0x0000025F | 0x000002DF | 0x0000035F | 0x000003DF | 0x0000045F | 0x000004DF | 0x0000055F | 0x000005DF | 0x0000065F | 0x000006DF | 0x0000075F | 0x000007DF |  |
| 同步发送延时时间 | 0x00000060 | 0x000000E0 | 0x00000160 | 0x000001E0 | 0x00000260 | 0x000002E0 | 0x00000360 | 0x000003E0 | 0x00000460 | 0x000004E0 | 0x00000560 | 0x000005E0 | 0x00000660 | 0x000006E0 | 0x00000760 | 0x000007E0 |  |
| 同步接收失锁次数 | 0x00000061 | 0x000000E1 | 0x00000161 | 0x000001E1 | 0x00000261 | 0x000002E1 | 0x00000361 | 0x000003E1 | 0x00000461 | 0x000004E1 | 0x00000561 | 0x000005E1 | 0x00000661 | 0x000006E1 | 0x00000761 | 0x000007E1 |  |
| 发送比特模式 | 0x00000062 | 0x000000E2 | 0x00000162 | 0x000001E2 | 0x00000262 | 0x000002E2 | 0x00000362 | 0x000003E2 | 0x00000462 | 0x000004E2 | 0x00000562 | 0x000005E2 | 0x00000662 | 0x000006E2 | 0x00000762 | 0x000007E2 |  |
| 接收比特模式 | 0x00000063 | 0x000000E3 | 0x00000163 | 0x000001E3 | 0x00000263 | 0x000002E3 | 0x00000363 | 0x000003E3 | 0x00000463 | 0x000004E3 | 0x00000563 | 0x000005E3 | 0x00000663 | 0x000006E3 | 0x00000763 | 0x000007E3 |  |
| 发送字节间隔 | 0x00000064 | 0x000000E4 | 0x00000164 | 0x000001E4 | 0x00000264 | 0x000002E4 | 0x00000364 | 0x000003E4 | 0x00000464 | 0x000004E4 | 0x00000564 | 0x000005E4 | 0x00000664 | 0x000006E4 | 0x00000764 | 0x000007E4 |  |
| 接收字节间隔 | 0x00000065 | 0x000000E5 | 0x00000165 | 0x000001E5 | 0x00000265 | 0x000002E5 | 0x00000365 | 0x000003E5 | 0x00000465 | 0x000004E5 | 0x00000565 | 0x000005E5 | 0x00000665 | 0x000006E5 | 0x00000765 | 0x000007E5 |  |
| 接收读取次数 | 0x00000080 | 0x00000100 | 0x00000180 | 0x00000200 | 0x00000280 | 0x00000300 | 0x00000380 | 0x00000400 | 0x00000480 | 0x00000500 | 0x00000580 | 0x00000600 | 0x00000680 | 0x00000700 | 0x00000780 | 0x00000800 |  |
| 接收数据内容 | 0x00000081 | 0x00000101 | 0x00000181 | 0x00000201 | 0x00000281 | 0x00000301 | 0x00000381 | 0x00000401 | 0x00000481 | 0x00000501 | 0x00000581 | 0x00000601 | 0x00000681 | 0x00000701 | 0x00000781 | 0x00000801 |  |
| 接收填充字节数 | 0x00000082 | 0x00000102 | 0x00000182 | 0x00000202 | 0x00000282 | 0x00000302 | 0x00000382 | 0x00000402 | 0x00000482 | 0x00000502 | 0x00000582 | 0x00000602 | 0x00000682 | 0x00000702 | 0x00000782 | 0x00000802 |  |
| 发送字长单位 | 0x00000083 | 0x00000103 | 0x00000183 | 0x00000203 | 0x00000283 | 0x00000303 | 0x00000383 | 0x00000403 | 0x00000483 | 0x00000503 | 0x00000583 | 0x00000603 | 0x00000683 | 0x00000703 | 0x00000783 | 0x00000803 |  |
| 接收字长单位 | 0x00000084 | 0x00000104 | 0x00000184 | 0x00000204 | 0x00000284 | 0x00000304 | 0x00000384 | 0x00000404 | 0x00000484 | 0x00000504 | 0x00000584 | 0x00000604 | 0x00000684 | 0x00000704 | 0x00000784 | 0x00000804 |  |
| 发送完成标志 | 0x00000085 | 0x00000105 | 0x00000185 | 0x00000205 | 0x00000285 | 0x00000305 | 0x00000385 | 0x00000405 | 0x00000485 | 0x00000505 | 0x00000585 | 0x00000605 | 0x00000685 | 0x00000705 | 0x00000785 | 0x00000805 |  |
| 发送 FIFO 大小(可填充) | 0x00000086 | 0x00000106 | 0x00000186 | 0x00000206 | 0x00000286 | 0x00000306 | 0x00000386 | 0x00000406 | 0x00000486 | 0x00000506 | 0x00000586 | 0x00000606 | 0x00000686 | 0x00000706 | 0x00000786 | 0x00000806 |  |
| 实际已发送字节数(总线) | 0x00000087 | 0x00000107 | 0x00000187 | 0x00000207 | 0x00000287 | 0x00000307 | 0x00000387 | 0x00000407 | 0x00000487 | 0x00000507 | 0x00000587 | 0x00000607 | 0x00000687 | 0x00000707 | 0x00000787 | 0x00000807 |  |
| 实际已接收字节数(总线) | 0x00000088 | 0x00000108 | 0x00000188 | 0x00000208 | 0x00000288 | 0x00000308 | 0x00000388 | 0x00000408 | 0x00000488 | 0x00000508 | 0x00000588 | 0x00000608 | 0x00000688 | 0x00000708 | 0x00000788 | 0x00000808 |  |
| 实际已发送字节数(接口) | 0x00000089 | 0x00000109 | 0x00000189 | 0x00000209 | 0x00000289 | 0x00000309 | 0x00000389 | 0x00000409 | 0x00000489 | 0x00000509 | 0x00000589 | 0x00000609 | 0x00000689 | 0x00000709 | 0x00000789 | 0x00000809 |  |
| 实际已接收字节数(接口) | 0x0000008A | 0x0000010A | 0x0000018A | 0x0000020A | 0x0000028A | 0x0000030A | 0x0000038A | 0x0000040A | 0x0000048A | 0x0000050A | 0x0000058A | 0x0000060A | 0x0000068A | 0x0000070A | 0x0000078A | 0x0000080A |  |

| 发送 FIFO 大小 | 0x0000008B | 0x0000010B | 0x0000018B | 0x0000020B | 0x0000028B | 0x0000030B | 0x0000038B | 0x0000040B | 0x0000048B | 0x0000050B | 0x0000058B | 0x0000060B | 0x0000068B | 0x0000070B | 0x0000078B | 0x0000080B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收 FIFO 大小 | 0x0000008C | 0x0000010C | 0x0000018C | 0x0000020C | 0x0000028C | 0x0000030C | 0x0000038C | 0x0000040C | 0x0000048C | 0x0000050C | 0x0000058C | 0x0000060C | 0x0000068C | 0x0000070C | 0x0000078C | 0x0000080C |  |
| 发送中断累计计数 | 0x0000008D | 0x0000010D | 0x0000018D | 0x0000020D | 0x0000028D | 0x0000030D | 0x0000038D | 0x0000040D | 0x0000048D | 0x0000050D | 0x0000058D | 0x0000060D | 0x0000068D | 0x0000070D | 0x0000078D | 0x0000080D |  |
| 接收中断累计计数 | 0x0000008E | 0x0000010E | 0x0000018E | 0x0000020E | 0x0000028E | 0x0000030E | 0x0000038E | 0x0000040E | 0x0000048E | 0x0000050E | 0x0000058E | 0x0000060E | 0x0000068E | 0x0000070E | 0x0000078E | 0x0000080E |  |
| 发送校验位错误计数 | 0x0000008F | 0x0000010F | 0x0000018F | 0x0000020F | 0x0000028F | 0x0000030F | 0x0000038F | 0x0000040F | 0x0000048F | 0x0000050F | 0x0000058F | 0x0000060F | 0x0000068F | 0x0000070F | 0x0000078F | 0x0000080F |  |
| 接收校验位错误计数 | 0x00000090 | 0x00000110 | 0x00000190 | 0x00000210 | 0x00000290 | 0x00000310 | 0x00000390 | 0x00000410 | 0x00000490 | 0x00000510 | 0x00000590 | 0x00000610 | 0x00000690 | 0x00000710 | 0x00000790 | 0x00000810 |  |
| 接收时钟频率平均值 | 0x00000091 | 0x00000111 | 0x00000191 | 0x00000211 | 0x00000291 | 0x00000311 | 0x00000391 | 0x00000411 | 0x00000491 | 0x00000511 | 0x00000591 | 0x00000611 | 0x00000691 | 0x00000711 | 0x00000791 | 0x00000811 |  |
| 接收时钟频率最大值 | 0x00000092 | 0x00000112 | 0x00000192 | 0x00000212 | 0x00000292 | 0x00000312 | 0x00000392 | 0x00000412 | 0x00000492 | 0x00000512 | 0x00000592 | 0x00000612 | 0x00000692 | 0x00000712 | 0x00000792 | 0x00000812 |  |
| 接收时钟频率最小值 | 0x00000093 | 0x00000113 | 0x00000193 | 0x00000213 | 0x00000293 | 0x00000313 | 0x00000393 | 0x00000413 | 0x00000493 | 0x00000513 | 0x00000593 | 0x00000613 | 0x00000693 | 0x00000713 | 0x00000793 | 0x00000813 |  |
| 发送 FIFO 溢出计数 | 0x00000094 | 0x00000114 | 0x00000194 | 0x00000214 | 0x00000294 | 0x00000314 | 0x00000394 | 0x00000414 | 0x00000494 | 0x00000514 | 0x00000594 | 0x00000614 | 0x00000694 | 0x00000714 | 0x00000794 | 0x00000814 |  |
| 接收 FIFO 溢出计数 | 0x00000095 | 0x00000115 | 0x00000195 | 0x00000215 | 0x00000295 | 0x00000315 | 0x00000395 | 0x00000415 | 0x00000495 | 0x00000515 | 0x00000595 | 0x00000615 | 0x00000695 | 0x00000715 | 0x00000795 | 0x00000815 |  |
| 接收门控计数 | 0x00000096 | 0x00000116 | 0x00000196 | 0x00000216 | 0x00000296 | 0x00000316 | 0x00000396 | 0x00000416 | 0x00000496 | 0x00000516 | 0x00000596 | 0x00000616 | 0x00000696 | 0x00000716 | 0x00000796 | 0x00000816 |  |
| 发送通道错误码 | 0x00000097 | 0x00000117 | 0x00000197 | 0x00000217 | 0x00000297 | 0x00000317 | 0x00000397 | 0x00000417 | 0x00000497 | 0x00000517 | 0x00000597 | 0x00000617 | 0x00000697 | 0x00000717 | 0x00000797 | 0x00000817 |  |
| 接收通道错误码 | 0x00000098 | 0x00000118 | 0x00000198 | 0x00000218 | 0x00000298 | 0x00000318 | 0x00000398 | 0x00000418 | 0x00000498 | 0x00000518 | 0x00000598 | 0x00000618 | 0x00000698 | 0x00000718 | 0x00000798 | 0x00000818 |  |
| 发送 FIFO 空闲次数 | 0x00000099 | 0x00000119 | 0x00000199 | 0x00000219 | 0x00000299 | 0x00000319 | 0x00000399 | 0x00000419 | 0x00000499 | 0x00000519 | 0x00000599 | 0x00000619 | 0x00000699 | 0x00000719 | 0x00000799 | 0x00000819 |  |
| 接收 FIFO 空闲次数 | 0x0000009A | 0x0000011A | 0x0000019A | 0x0000021A | 0x0000029A | 0x0000031A | 0x0000039A | 0x0000041A | 0x0000049A | 0x0000051A | 0x0000059A | 0x0000061A | 0x0000069A | 0x0000071A | 0x0000079A | 0x0000081A |  |
| 接收每组帧头帧尾的长度 | 0x0000009B | 0x0000011B | 0x0000019B | 0x0000021B | 0x0000029B | 0x0000031B | 0x0000039B | 0x0000041B | 0x0000049B | 0x0000051B | 0x0000059B | 0x0000061B | 0x0000069B | 0x0000071B | 0x0000079B | 0x0000081B |  |
| 接收使能第几对帧组 | 0x0000009C | 0x0000011C | 0x0000019C | 0x0000021C | 0x0000029C | 0x0000031C | 0x0000039C | 0x0000041C | 0x0000049C | 0x0000051C | 0x0000059C | 0x0000061C | 0x0000069C | 0x0000071C | 0x0000079C | 0x0000081C |  |
| 接收第 0 组帧头 | 0x0000009D | 0x0000011D | 0x0000019D | 0x0000021D | 0x0000029D | 0x0000031D | 0x0000039D | 0x0000041D | 0x0000049D | 0x0000051D | 0x0000059D | 0x0000061D | 0x0000069D | 0x0000071D | 0x0000079D | 0x0000081D |  |
| 接收第 0 组帧尾 | 0x0000009E | 0x0000011E | 0x0000019E | 0x0000021E | 0x0000029E | 0x0000031E | 0x0000039E | 0x0000041E | 0x0000049E | 0x0000051E | 0x0000059E | 0x0000061E | 0x0000069E | 0x0000071E | 0x0000079E | 0x0000081E |  |
| 接收第 0 组帧长 | 0x0000009F | 0x0000011F | 0x0000019F | 0x0000021F | 0x0000029F | 0x0000031F | 0x0000039F | 0x0000041F | 0x0000049F | 0x0000051F | 0x0000059F | 0x0000061F | 0x0000069F | 0x0000071F | 0x0000079F | 0x0000081F |  |
| 接收第 1 组帧头 | 0x000000A0 | 0x00000120 | 0x000001A0 | 0x00000220 | 0x000002A0 | 0x00000320 | 0x000003A0 | 0x00000420 | 0x000004A0 | 0x00000520 | 0x000005A0 | 0x00000620 | 0x000006A0 | 0x00000720 | 0x000007A0 | 0x00000820 |  |
| 接收第 1 组帧尾 | 0x000000A1 | 0x00000121 | 0x000001A1 | 0x00000221 | 0x000002A1 | 0x00000321 | 0x000003A1 | 0x00000421 | 0x000004A1 | 0x00000521 | 0x000005A1 | 0x00000621 | 0x000006A1 | 0x00000721 | 0x000007A1 | 0x00000821 |  |
| 接收第 1 组帧长 | 0x000000A2 | 0x00000122 | 0x000001A2 | 0x00000222 | 0x000002A2 | 0x00000322 | 0x000003A2 | 0x00000422 | 0x000004A2 | 0x00000522 | 0x000005A2 | 0x00000622 | 0x000006A2 | 0x00000722 | 0x000007A2 | 0x00000822 |  |
| 接收第 2 组帧头 | 0x000000A3 | 0x00000123 | 0x000001A3 | 0x00000223 | 0x000002A3 | 0x00000323 | 0x000003A3 | 0x00000423 | 0x000004A3 | 0x00000523 | 0x000005A3 | 0x00000623 | 0x000006A3 | 0x00000723 | 0x000007A3 | 0x00000823 |  |
| 接收第 2 组帧尾 | 0x000000A4 | 0x00000124 | 0x000001A4 | 0x00000224 | 0x000002A4 | 0x00000324 | 0x000003A4 | 0x00000424 | 0x000004A4 | 0x00000524 | 0x000005A4 | 0x00000624 | 0x000006A4 | 0x00000724 | 0x000007A4 | 0x00000824 |  |
| 接收第 2 组帧长 | 0x000000A5 | 0x00000125 | 0x000001A5 | 0x00000225 | 0x000002A5 | 0x00000325 | 0x000003A5 | 0x00000425 | 0x000004A5 | 0x00000525 | 0x000005A5 | 0x00000625 | 0x000006A5 | 0x00000725 | 0x000007A5 | 0x00000825 |  |
| 接收第 3 组帧头 | 0x000000A6 | 0x00000126 | 0x000001A6 | 0x00000226 | 0x000002A6 | 0x00000326 | 0x000003A6 | 0x00000426 | 0x000004A6 | 0x00000526 | 0x000005A6 | 0x00000626 | 0x000006A6 | 0x00000726 | 0x000007A6 | 0x00000826 |  |
| 接收第 3 组帧尾 | 0x000000A7 | 0x00000127 | 0x000001A7 | 0x00000227 | 0x000002A7 | 0x00000327 | 0x000003A7 | 0x00000427 | 0x000004A7 | 0x00000527 | 0x000005A7 | 0x00000627 | 0x000006A7 | 0x00000727 | 0x000007A7 | 0x00000827 |  |

| 接收第 3 组帧长 | 0x000000A8 | 0x00000128 | 0x000001A8 | 0x00000228 | 0x000002A8 | 0x00000328 | 0x000003A8 | 0x00000428 | 0x000004A8 | 0x00000528 | 0x000005A8 | 0x00000628 | 0x000006A8 | 0x00000728 | 0x000007A8 | 0x00000828 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收第 4 组帧头 | 0x000000A9 | 0x00000129 | 0x000001A9 | 0x00000229 | 0x000002A9 | 0x00000329 | 0x000003A9 | 0x00000429 | 0x000004A9 | 0x00000529 | 0x000005A9 | 0x00000629 | 0x000006A9 | 0x00000729 | 0x000007A9 | 0x00000829 |  |
| 接收第 4 组帧尾 | 0x000000AA | 0x0000012A | 0x000001AA | 0x0000022A | 0x000002AA | 0x0000032A | 0x000003AA | 0x0000042A | 0x000004AA | 0x0000052A | 0x000005AA | 0x0000062A | 0x000006AA | 0x0000072A | 0x000007AA | 0x0000082A |  |
| 接收第 4 组帧长 | 0x000000AB | 0x0000012B | 0x000001AB | 0x0000022B | 0x000002AB | 0x0000032B | 0x000003AB | 0x0000042B | 0x000004AB | 0x0000052B | 0x000005AB | 0x0000062B | 0x000006AB | 0x0000072B | 0x000007AB | 0x0000082B |  |
| 接收第 5 组帧头 | 0x000000AC | 0x0000012C | 0x000001AC | 0x0000022C | 0x000002AC | 0x0000032C | 0x000003AC | 0x0000042C | 0x000004AC | 0x0000052C | 0x000005AC | 0x0000062C | 0x000006AC | 0x0000072C | 0x000007AC | 0x0000082C |  |
| 接收第 5 组帧尾 | 0x000000AD | 0x0000012D | 0x000001AD | 0x0000022D | 0x000002AD | 0x0000032D | 0x000003AD | 0x0000042D | 0x000004AD | 0x0000052D | 0x000005AD | 0x0000062D | 0x000006AD | 0x0000072D | 0x000007AD | 0x0000082D |  |
| 接收第 5 组帧长 | 0x000000AE | 0x0000012E | 0x000001AE | 0x0000022E | 0x000002AE | 0x0000032E | 0x000003AE | 0x0000042E | 0x000004AE | 0x0000052E | 0x000005AE | 0x0000062E | 0x000006AE | 0x0000072E | 0x000007AE | 0x0000082E |  |
| 接收第 6 组帧头 | 0x000000AF | 0x0000012F | 0x000001AF | 0x0000022F | 0x000002AF | 0x0000032F | 0x000003AF | 0x0000042F | 0x000004AF | 0x0000052F | 0x000005AF | 0x0000062F | 0x000006AF | 0x0000072F | 0x000007AF | 0x0000082F |  |
| 接收第 6 组帧尾 | 0x000000B0 | 0x00000130 | 0x000001B0 | 0x00000230 | 0x000002B0 | 0x00000330 | 0x000003B0 | 0x00000430 | 0x000004B0 | 0x00000530 | 0x000005B0 | 0x00000630 | 0x000006B0 | 0x00000730 | 0x000007B0 | 0x00000830 |  |
| 接收第 6 组帧长 | 0x000000B1 | 0x00000131 | 0x000001B1 | 0x00000231 | 0x000002B1 | 0x00000331 | 0x000003B1 | 0x00000431 | 0x000004B1 | 0x00000531 | 0x000005B1 | 0x00000631 | 0x000006B1 | 0x00000731 | 0x000007B1 | 0x00000831 |  |
| 接收第 7 组帧头 | 0x000000B2 | 0x00000132 | 0x000001B2 | 0x00000232 | 0x000002B2 | 0x00000332 | 0x000003B2 | 0x00000432 | 0x000004B2 | 0x00000532 | 0x000005B2 | 0x00000632 | 0x000006B2 | 0x00000732 | 0x000007B2 | 0x00000832 |  |
| 接收第 7 组帧尾 | 0x000000B3 | 0x00000133 | 0x000001B3 | 0x00000233 | 0x000002B3 | 0x00000333 | 0x000003B3 | 0x00000433 | 0x000004B3 | 0x00000533 | 0x000005B3 | 0x00000633 | 0x000006B3 | 0x00000733 | 0x000007B3 | 0x00000833 |  |
| 接收第 7 组帧长 | 0x000000B4 | 0x00000134 | 0x000001B4 | 0x00000234 | 0x000002B4 | 0x00000334 | 0x000003B4 | 0x00000434 | 0x000004B4 | 0x00000534 | 0x000005B4 | 0x00000634 | 0x000006B4 | 0x00000734 | 0x000007B4 | 0x00000834 |  |
| 应答-应答使能设置 | 0x00001400 | 0x00001440 | 0x00001480 | 0x000014C0 | 0x00001500 | 0x00001540 | 0x00001580 | 0x000015C0 | 0x00001600 | 0x00001640 | 0x00001680 | 0x000016C0 | 0x00001700 | 0x00001740 | 0x00001780 | 0x000017C0 |  |
| 应答-读写模式 | 0x00001401 | 0x00001441 | 0x00001481 | 0x000014C1 | 0x00001501 | 0x00001541 | 0x00001581 | 0x000015C1 | 0x00001601 | 0x00001641 | 0x00001681 | 0x000016C1 | 0x00001701 | 0x00001741 | 0x00001781 | 0x000017C1 |  |
| 应答-解析 RAM 地址 | 0x00001402 | 0x00001442 | 0x00001482 | 0x000014C2 | 0x00001502 | 0x00001542 | 0x00001582 | 0x000015C2 | 0x00001602 | 0x00001642 | 0x00001682 | 0x000016C2 | 0x00001702 | 0x00001742 | 0x00001782 | 0x000017C2 |  |
| 应答-解析 RAM 数据 | 0x00001403 | 0x00001443 | 0x00001483 | 0x000014C3 | 0x00001503 | 0x00001543 | 0x00001583 | 0x000015C3 | 0x00001603 | 0x00001643 | 0x00001683 | 0x000016C3 | 0x00001703 | 0x00001743 | 0x00001783 | 0x000017C3 |  |
| 应答-应答 RAM 地址 | 0x00001404 | 0x00001444 | 0x00001484 | 0x000014C4 | 0x00001504 | 0x00001544 | 0x00001584 | 0x000015C4 | 0x00001604 | 0x00001644 | 0x00001684 | 0x000016C4 | 0x00001704 | 0x00001744 | 0x00001784 | 0x000017C4 |  |
| 应答-应答 RAM 数据 | 0x00001405 | 0x00001445 | 0x00001485 | 0x000014C5 | 0x00001505 | 0x00001545 | 0x00001585 | 0x000015C5 | 0x00001605 | 0x00001645 | 0x00001685 | 0x000016C5 | 0x00001705 | 0x00001745 | 0x00001785 | 0x000017C5 |  |
| 应答-应答延时时间 | 0x00001406 | 0x00001446 | 0x00001486 | 0x000014C6 | 0x00001506 | 0x00001546 | 0x00001586 | 0x000015C6 | 0x00001606 | 0x00001646 | 0x00001686 | 0x000016C6 | 0x00001706 | 0x00001746 | 0x00001786 | 0x000017C6 |  |
| 应答-帧计数使用 | 0x00001407 | 0x00001447 | 0x00001487 | 0x000014C7 | 0x00001507 | 0x00001547 | 0x00001587 | 0x000015C7 | 0x00001607 | 0x00001647 | 0x00001687 | 0x000016C7 | 0x00001707 | 0x00001747 | 0x00001787 | 0x000017C7 |  |
| 应答-帧计数长度 | 0x00001408 | 0x00001448 | 0x00001488 | 0x000014C8 | 0x00001508 | 0x00001548 | 0x00001588 | 0x000015C8 | 0x00001608 | 0x00001648 | 0x00001688 | 0x000016C8 | 0x00001708 | 0x00001748 | 0x00001788 | 0x000017C8 |  |
| 应答-帧计数位置 | 0x00001409 | 0x00001449 | 0x00001489 | 0x000014C9 | 0x00001509 | 0x00001549 | 0x00001589 | 0x000015C9 | 0x00001609 | 0x00001649 | 0x00001689 | 0x000016C9 | 0x00001709 | 0x00001749 | 0x00001789 | 0x000017C9 |  |
| 应答-帧计数起始 | 0x0000140A | 0x0000144A | 0x0000148A | 0x000014CA | 0x0000150A | 0x0000154A | 0x0000158A | 0x000015CA | 0x0000160A | 0x0000164A | 0x0000168A | 0x000016CA | 0x0000170A | 0x0000174A | 0x0000178A | 0x000017CA |  |
| 应答-帧计数结束 | 0x0000140B | 0x0000144B | 0x0000148B | 0x000014CB | 0x0000150B | 0x0000154B | 0x0000158B | 0x000015CB | 0x0000160B | 0x0000164B | 0x0000168B | 0x000016CB | 0x0000170B | 0x0000174B | 0x0000178B | 0x000017CB |  |
| 应答-帧计数步进 | 0x0000140C | 0x0000144C | 0x0000148C | 0x000014CC | 0x0000150C | 0x0000154C | 0x0000158C | 0x000015CC | 0x0000160C | 0x0000164C | 0x0000168C | 0x000016CC | 0x0000170C | 0x0000174C | 0x0000178C | 0x000017CC |  |
| 应答-已解析帧数 | 0x0000140D | 0x0000144D | 0x0000148D | 0x000014CD | 0x0000150D | 0x0000154D | 0x0000158D | 0x000015CD | 0x0000160D | 0x0000164D | 0x0000168D | 0x000016CD | 0x0000170D | 0x0000174D | 0x0000178D | 0x000017CD |  |
| 应答-已应答帧数 | 0x0000140E | 0x0000144E | 0x0000148E | 0x000014CE | 0x0000150E | 0x0000154E | 0x0000158E | 0x000015CE | 0x0000160E | 0x0000164E | 0x0000168E | 0x000016CE | 0x0000170E | 0x0000174E | 0x0000178E | 0x000017CE |  |
| 应答-已解析字节数 | 0x0000140F | 0x0000144F | 0x0000148F | 0x000014CF | 0x0000150F | 0x0000154F | 0x0000158F | 0x000015CF | 0x0000160F | 0x0000164F | 0x0000168F | 0x000016CF | 0x0000170F | 0x0000174F | 0x0000178F | 0x000017CF |  |

| 应答-已应答字节数 | 0x00001410 | 0x00001450 | 0x00001490 | 0x000014D0 | 0x00001510 | 0x00001550 | 0x00001590 | 0x000015D0 | 0x00001610 | 0x00001650 | 0x00001690 | 0x000016D0 | 0x00001710 | 0x00001750 | 0x00001790 | 0x000017D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答-解析源索引 | 0x00001411 | 0x00001451 | 0x00001491 | 0x000014D1 | 0x00001511 | 0x00001551 | 0x00001591 | 0x000015D1 | 0x00001611 | 0x00001651 | 0x00001691 | 0x000016D1 | 0x00001711 | 0x00001751 | 0x00001791 | 0x000017D1 |  |
| 应答-应答目的索引 | 0x00001412 | 0x00001452 | 0x00001492 | 0x000014D2 | 0x00001512 | 0x00001552 | 0x00001592 | 0x000015D2 | 0x00001612 | 0x00001652 | 0x00001692 | 0x000016D2 | 0x00001712 | 0x00001752 | 0x00001792 | 0x000017D2 |  |
| 双 FIFO-启动停止 | 0x00001800 | 0x00001840 | 0x00001880 | 0x000018C0 | 0x00001900 | 0x00001940 | 0x00001980 | 0x000019C0 | 0x00001A00 | 0x00001A40 | 0x00001A80 | 0x00001AC0 | 0x00001B00 | 0x00001B40 | 0x00001B80 | 0x00001BC0 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 大小 | 0x00001801 | 0x00001841 | 0x00001881 | 0x000018C1 | 0x00001901 | 0x00001941 | 0x00001981 | 0x000019C1 | 0x00001A01 | 0x00001A41 | 0x00001A81 | 0x00001AC1 | 0x00001B01 | 0x00001B41 | 0x00001B81 | 0x00001BC1 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 可配置数据个数 | 0x00001802 | 0x00001842 | 0x00001882 | 0x000018C2 | 0x00001902 | 0x00001942 | 0x00001982 | 0x000019C2 | 0x00001A02 | 0x00001A42 | 0x00001A82 | 0x00001AC2 | 0x00001B02 | 0x00001B42 | 0x00001B82 | 0x00001BC2 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 数据配置 | 0x00001803 | 0x00001843 | 0x00001883 | 0x000018C3 | 0x00001903 | 0x00001943 | 0x00001983 | 0x000019C3 | 0x00001A03 | 0x00001A43 | 0x00001A83 | 0x00001AC3 | 0x00001B03 | 0x00001B43 | 0x00001B83 | 0x00001BC3 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 已配置字节数 | 0x00001804 | 0x00001844 | 0x00001884 | 0x000018C4 | 0x00001904 | 0x00001944 | 0x00001984 | 0x000019C4 | 0x00001A04 | 0x00001A44 | 0x00001A84 | 0x00001AC4 | 0x00001B04 | 0x00001B44 | 0x00001B84 | 0x00001BC4 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 空闲次数 | 0x00001805 | 0x00001845 | 0x00001885 | 0x000018C5 | 0x00001905 | 0x00001945 | 0x00001985 | 0x000019C5 | 0x00001A05 | 0x00001A45 | 0x00001A85 | 0x00001AC5 | 0x00001B05 | 0x00001B45 | 0x00001B85 | 0x00001BC5 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 剩余个数 | 0x00001806 | 0x00001846 | 0x00001886 | 0x000018C6 | 0x00001906 | 0x00001946 | 0x00001986 | 0x000019C6 | 0x00001A06 | 0x00001A46 | 0x00001A86 | 0x00001AC6 | 0x00001B06 | 0x00001B46 | 0x00001B86 | 0x00001BC6 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 大小 | 0x00001807 | 0x00001847 | 0x00001887 | 0x000018C7 | 0x00001907 | 0x00001947 | 0x00001987 | 0x000019C7 | 0x00001A07 | 0x00001A47 | 0x00001A87 | 0x00001AC7 | 0x00001B07 | 0x00001B47 | 0x00001B87 | 0x00001BC7 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 可配置数据个数 | 0x00001808 | 0x00001848 | 0x00001888 | 0x000018C8 | 0x00001908 | 0x00001948 | 0x00001988 | 0x000019C8 | 0x00001A08 | 0x00001A48 | 0x00001A88 | 0x00001AC8 | 0x00001B08 | 0x00001B48 | 0x00001B88 | 0x00001BC8 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 数据配置 | 0x00001809 | 0x00001849 | 0x00001889 | 0x000018C9 | 0x00001909 | 0x00001949 | 0x00001989 | 0x000019C9 | 0x00001A09 | 0x00001A49 | 0x00001A89 | 0x00001AC9 | 0x00001B09 | 0x00001B49 | 0x00001B89 | 0x00001BC9 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 已配置帧数 | 0x0000180A | 0x0000184A | 0x0000188A | 0x000018CA | 0x0000190A | 0x0000194A | 0x0000198A | 0x000019CA | 0x00001A0A | 0x00001A4A | 0x00001A8A | 0x00001ACA | 0x00001B0A | 0x00001B4A | 0x00001B8A | 0x00001BCA |  |
| 双 FIFO-FIFO2 空闲次数 | 0x0000180B | 0x0000184B | 0x0000188B | 0x000018CB | 0x0000190B | 0x0000194B | 0x0000198B | 0x000019CB | 0x00001A0B | 0x00001A4B | 0x00001A8B | 0x00001ACB | 0x00001B0B | 0x00001B4B | 0x00001B8B | 0x00001BCB |  |
| 双 FIFO-FIFO2 剩余个数 | 0x0000180C | 0x0000184C | 0x0000188C | 0x000018CC | 0x0000190C | 0x0000194C | 0x0000198C | 0x000019CC | 0x00001A0C | 0x00001A4C | 0x00001A8C | 0x00001ACC | 0x00001B0C | 0x00001B4C | 0x00001B8C | 0x00001BCC |  |
| 双 FIFO-预留 1 | 0x0000180D | 0x0000184D | 0x0000188D | 0x000018CD | 0x0000190D | 0x0000194D | 0x0000198D | 0x000019CD | 0x00001A0D | 0x00001A4D | 0x00001A8D | 0x00001ACD | 0x00001B0D | 0x00001B4D | 0x00001B8D | 0x00001BCD |  |
| 双 FIFO-预留 2 | 0x0000180E | 0x0000184E | 0x0000188E | 0x000018CE | 0x0000190E | 0x0000194E | 0x0000198E | 0x000019CE | 0x00001A0E | 0x00001A4E | 0x00001A8E | 0x00001ACE | 0x00001B0E | 0x00001B4E | 0x00001B8E | 0x00001BCE |  |
| 双 FIFO-清空 FIFO1 和 FIFO2 | 0x0000180F | 0x0000184F | 0x0000188F | 0x000018CF | 0x0000190F | 0x0000194F | 0x0000198F | 0x000019CF | 0x00001A0F | 0x00001A4F | 0x00001A8F | 0x00001ACF | 0x00001B0F | 0x00001B4F | 0x00001B8F | 0x00001BCF |  |
| 双 FIFO-FIFO1 溢出计数 | 0x00001810 | 0x00001850 | 0x00001890 | 0x000018D0 | 0x00001910 | 0x00001950 | 0x00001990 | 0x000019D0 | 0x00001A10 | 0x00001A50 | 0x00001A90 | 0x00001AD0 | 0x00001B10 | 0x00001B50 | 0x00001B90 | 0x00001BD0 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 溢出计数 | 0x00001811 | 0x00001851 | 0x00001891 | 0x000018D1 | 0x00001911 | 0x00001951 | 0x00001991 | 0x000019D1 | 0x00001A11 | 0x00001A51 | 0x00001A91 | 0x00001AD1 | 0x00001B11 | 0x00001B51 | 0x00001B91 | 0x00001BD1 |  |
| 双 FIFO-预留 3 | 0x00001812 | 0x00001852 | 0x00001892 | 0x000018D2 | 0x00001912 | 0x00001952 | 0x00001992 | 0x000019D2 | 0x00001A12 | 0x00001A52 | 0x00001A92 | 0x00001AD2 | 0x00001B12 | 0x00001B52 | 0x00001B92 | 0x00001BD2 |  |
| 双 FIFO-接口发送字节数 | 0x00001813 | 0x00001853 | 0x00001893 | 0x000018D3 | 0x00001913 | 0x00001953 | 0x00001993 | 0x000019D3 | 0x00001A13 | 0x00001A53 | 0x00001A93 | 0x00001AD3 | 0x00001B13 | 0x00001B53 | 0x00001B93 | 0x00001BD3 |  |
| 双 FIFO-往 FIFO1 当次配置字节数 | 0x00001814 | 0x00001854 | 0x00001894 | 0x000018D4 | 0x00001914 | 0x00001954 | 0x00001994 | 0x000019D4 | 0x00001A14 | 0x00001A54 | 0x00001A94 | 0x00001AD4 | 0x00001B14 | 0x00001B54 | 0x00001B94 | 0x00001BD4 |  |
| 秒脉冲-发送模式设置 | 0x00001C00 | 0x00001C40 | 0x00001C80 | 0x00001CC0 | 0x00001D00 | 0x00001D40 | 0x00001D80 | 0x00001DC0 | 0x00001E00 | 0x00001E40 | 0x00001E80 | 0x00001EC0 | 0x00001F00 | 0x00001F40 | 0x00001F80 | 0x00001FC0 |  |
| 秒脉冲-发送脉宽设置 | 0x00001C01 | 0x00001C41 | 0x00001C81 | 0x00001CC1 | 0x00001D01 | 0x00001D41 | 0x00001D81 | 0x00001DC1 | 0x00001E01 | 0x00001E41 | 0x00001E81 | 0x00001EC1 | 0x00001F01 | 0x00001F41 | 0x00001F81 | 0x00001FC1 |  |
| 秒脉冲-发送周期设置 | 0x00001C02 | 0x00001C42 | 0x00001C82 | 0x00001CC2 | 0x00001D02 | 0x00001D42 | 0x00001D82 | 0x00001DC2 | 0x00001E02 | 0x00001E42 | 0x00001E82 | 0x00001EC2 | 0x00001F02 | 0x00001F42 | 0x00001F82 | 0x00001FC2 |  |
| 秒脉冲-发送脉冲计数 | 0x00001C03 | 0x00001C43 | 0x00001C83 | 0x00001CC3 | 0x00001D03 | 0x00001D43 | 0x00001D83 | 0x00001DC3 | 0x00001E03 | 0x00001E43 | 0x00001E83 | 0x00001EC3 | 0x00001F03 | 0x00001F43 | 0x00001F83 | 0x00001FC3 |  |
| 秒脉冲-已发送计数 | 0x00001C04 | 0x00001C44 | 0x00001C84 | 0x00001CC4 | 0x00001D04 | 0x00001D44 | 0x00001D84 | 0x00001DC4 | 0x00001E04 | 0x00001E44 | 0x00001E84 | 0x00001EC4 | 0x00001F04 | 0x00001F44 | 0x00001F84 | 0x00001FC4 |  |

| 秒脉冲-发送使能 | 0x00001C05 | 0x00001C45 | 0x00001C85 | 0x00001CC5 | 0x00001D05 | 0x00001D45 | 0x00001D85 | 0x00001DC5 | 0x00001E05 | 0x00001E45 | 0x00001E85 | 0x00001EC5 | 0x00001F05 | 0x00001F45 | 0x00001F85 | 0x00001FC5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秒脉冲-接收模式设置 | 0x00001C06 | 0x00001C46 | 0x00001C86 | 0x00001CC6 | 0x00001D06 | 0x00001D46 | 0x00001D86 | 0x00001DC6 | 0x00001E06 | 0x00001E46 | 0x00001E86 | 0x00001EC6 | 0x00001F06 | 0x00001F46 | 0x00001F86 | 0x00001FC6 |  |
| 秒脉冲-可读取脉冲计数 | 0x00001C07 | 0x00001C47 | 0x00001C87 | 0x00001CC7 | 0x00001D07 | 0x00001D47 | 0x00001D87 | 0x00001DC7 | 0x00001E07 | 0x00001E47 | 0x00001E87 | 0x00001EC7 | 0x00001F07 | 0x00001F47 | 0x00001F87 | 0x00001FC7 |  |
| 秒脉冲-读取脉冲信息 | 0x00001C08 | 0x00001C48 | 0x00001C88 | 0x00001CC8 | 0x00001D08 | 0x00001D48 | 0x00001D88 | 0x00001DC8 | 0x00001E08 | 0x00001E48 | 0x00001E88 | 0x00001EC8 | 0x00001F08 | 0x00001F48 | 0x00001F88 | 0x00001FC8 |  |
| 秒脉冲-接收最大脉宽 | 0x00001C09 | 0x00001C49 | 0x00001C89 | 0x00001CC9 | 0x00001D09 | 0x00001D49 | 0x00001D89 | 0x00001DC9 | 0x00001E09 | 0x00001E49 | 0x00001E89 | 0x00001EC9 | 0x00001F09 | 0x00001F49 | 0x00001F89 | 0x00001FC9 |  |
| 秒脉冲-接收最小脉宽 | 0x00001C0A | 0x00001C4A | 0x00001C8A | 0x00001CCA | 0x00001D0A | 0x00001D4A | 0x00001D8A | 0x00001DCA | 0x00001E0A | 0x00001E4A | 0x00001E8A | 0x00001ECA | 0x00001F0A | 0x00001F4A | 0x00001F8A | 0x00001FCA |  |
| 秒脉冲-接收最大周期 | 0x00001C0B | 0x00001C4B | 0x00001C8B | 0x00001CCB | 0x00001D0B | 0x00001D4B | 0x00001D8B | 0x00001DCB | 0x00001E0B | 0x00001E4B | 0x00001E8B | 0x00001ECB | 0x00001F0B | 0x00001F4B | 0x00001F8B | 0x00001FCB |  |
| 秒脉冲-接收最小周期 | 0x00001C0C | 0x00001C4C | 0x00001C8C | 0x00001CCC | 0x00001D0C | 0x00001D4C | 0x00001D8C | 0x00001DCC | 0x00001E0C | 0x00001E4C | 0x00001E8C | 0x00001ECC | 0x00001F0C | 0x00001F4C | 0x00001F8C | 0x00001FCC |  |
| 秒脉冲-已接收计数 | 0x00001C0D | 0x00001C4D | 0x00001C8D | 0x00001CCD | 0x00001D0D | 0x00001D4D | 0x00001D8D | 0x00001DCD | 0x00001E0D | 0x00001E4D | 0x00001E8D | 0x00001ECD | 0x00001F0D | 0x00001F4D | 0x00001F8D | 0x00001FCD |  |
| 秒脉冲-接收使能 | 0x00001C0E | 0x00001C4E | 0x00001C8E | 0x00001CCE | 0x00001D0E | 0x00001D4E | 0x00001D8E | 0x00001DCE | 0x00001E0E | 0x00001E4E | 0x00001E8E | 0x00001ECE | 0x00001F0E | 0x00001F4E | 0x00001F8E | 0x00001FCE |  |
| 秒脉冲-时钟频率 | 0x00001C0F | 0x00001C4F | 0x00001C8F | 0x00001CCF | 0x00001D0F | 0x00001D4F | 0x00001D8F | 0x00001DCF | 0x00001E0F | 0x00001E4F | 0x00001E8F | 0x00001ECF | 0x00001F0F | 0x00001F4F | 0x00001F8F | 0x00001FCF |  |
| 秒脉冲-复位 | 0x00001C10 | 0x00001C50 | 0x00001C90 | 0x00001CD0 | 0x00001D10 | 0x00001D50 | 0x00001D90 | 0x00001DD0 | 0x00001E10 | 0x00001E50 | 0x00001E90 | 0x00001ED0 | 0x00001F10 | 0x00001F50 | 0x00001F90 | 0x00001FD0 |  |
| RAM 发送-RAM 大小 | 0x00003C00 | 0x00003C40 | 0x00003C80 | 0x00003CC0 | 0x00003D00 | 0x00003D40 | 0x00003D80 | 0x00003DC0 | 0x00003E00 | 0x00003E40 | 0x00003E80 | 0x00003EC0 | 0x00003F00 | 0x00003F40 | 0x00003F80 | 0x00003FC0 |  |
| RAM 发送-帧长 | 0x00003C01 | 0x00003C41 | 0x00003C81 | 0x00003CC1 | 0x00003D01 | 0x00003D41 | 0x00003D81 | 0x00003DC1 | 0x00003E01 | 0x00003E41 | 0x00003E81 | 0x00003EC1 | 0x00003F01 | 0x00003F41 | 0x00003F81 | 0x00003FC1 |  |
| RAM 发送-帧间隔 | 0x00003C02 | 0x00003C42 | 0x00003C82 | 0x00003CC2 | 0x00003D02 | 0x00003D42 | 0x00003D82 | 0x00003DC2 | 0x00003E02 | 0x00003E42 | 0x00003E82 | 0x00003EC2 | 0x00003F02 | 0x00003F42 | 0x00003F82 | 0x00003FC2 |  |
| RAM 发送-RAM 地址 | 0x00003C03 | 0x00003C43 | 0x00003C83 | 0x00003CC3 | 0x00003D03 | 0x00003D43 | 0x00003D83 | 0x00003DC3 | 0x00003E03 | 0x00003E43 | 0x00003E83 | 0x00003EC3 | 0x00003F03 | 0x00003F43 | 0x00003F83 | 0x00003FC3 |  |
| RAM 发送-RAM 数据 | 0x00003C04 | 0x00003C44 | 0x00003C84 | 0x00003CC4 | 0x00003D04 | 0x00003D44 | 0x00003D84 | 0x00003DC4 | 0x00003E04 | 0x00003E44 | 0x00003E84 | 0x00003EC4 | 0x00003F04 | 0x00003F44 | 0x00003F84 | 0x00003FC4 |  |
| RAM 发送-RAM 使能 | 0x00003C05 | 0x00003C45 | 0x00003C85 | 0x00003CC5 | 0x00003D05 | 0x00003D45 | 0x00003D85 | 0x00003DC5 | 0x00003E05 | 0x00003E45 | 0x00003E85 | 0x00003EC5 | 0x00003F05 | 0x00003F45 | 0x00003F85 | 0x00003FC5 |  |
| RAM 发送-设置帧数 | 0x00003C06 | 0x00003C46 | 0x00003C86 | 0x00003CC6 | 0x00003D06 | 0x00003D46 | 0x00003D86 | 0x00003DC6 | 0x00003E06 | 0x00003E46 | 0x00003E86 | 0x00003EC6 | 0x00003F06 | 0x00003F46 | 0x00003F86 | 0x00003FC6 |  |
| RAM 发送-启动/停止 | 0x00003C07 | 0x00003C47 | 0x00003C87 | 0x00003CC7 | 0x00003D07 | 0x00003D47 | 0x00003D87 | 0x00003DC7 | 0x00003E07 | 0x00003E47 | 0x00003E87 | 0x00003EC7 | 0x00003F07 | 0x00003F47 | 0x00003F87 | 0x00003FC7 |  |
| RAM 发送-已发送帧数 | 0x00003C08 | 0x00003C48 | 0x00003C88 | 0x00003CC8 | 0x00003D08 | 0x00003D48 | 0x00003D88 | 0x00003DC8 | 0x00003E08 | 0x00003E48 | 0x00003E88 | 0x00003EC8 | 0x00003F08 | 0x00003F48 | 0x00003F88 | 0x00003FC8 |  |
| RAM 发送-已发送字节 | 0x00003C09 | 0x00003C49 | 0x00003C89 | 0x00003CC9 | 0x00003D09 | 0x00003D49 | 0x00003D89 | 0x00003DC9 | 0x00003E09 | 0x00003E49 | 0x00003E89 | 0x00003EC9 | 0x00003F09 | 0x00003F49 | 0x00003F89 | 0x00003FC9 |  |
| RAM 发送-帧计数使用 | 0x00003C0A | 0x00003C4A | 0x00003C8A | 0x00003CCA | 0x00003D0A | 0x00003D4A | 0x00003D8A | 0x00003DCA | 0x00003E0A | 0x00003E4A | 0x00003E8A | 0x00003ECA | 0x00003F0A | 0x00003F4A | 0x00003F8A | 0x00003FCA |  |
| RAM 发送-帧计数长度 | 0x00003C0B | 0x00003C4B | 0x00003C8B | 0x00003CCB | 0x00003D0B | 0x00003D4B | 0x00003D8B | 0x00003DCB | 0x00003E0B | 0x00003E4B | 0x00003E8B | 0x00003ECB | 0x00003F0B | 0x00003F4B | 0x00003F8B | 0x00003FCB |  |
| RAM 发送-帧计数位置 | 0x00003C0C | 0x00003C4C | 0x00003C8C | 0x00003CCC | 0x00003D0C | 0x00003D4C | 0x00003D8C | 0x00003DCC | 0x00003E0C | 0x00003E4C | 0x00003E8C | 0x00003ECC | 0x00003F0C | 0x00003F4C | 0x00003F8C | 0x00003FCC |  |
| RAM 发送-帧计数起始 | 0x00003C0D | 0x00003C4D | 0x00003C8D | 0x00003CCD | 0x00003D0D | 0x00003D4D | 0x00003D8D | 0x00003DCD | 0x00003E0D | 0x00003E4D | 0x00003E8D | 0x00003ECD | 0x00003F0D | 0x00003F4D | 0x00003F8D | 0x00003FCD |  |
| RAM 发送-帧计数结束 | 0x00003C0E | 0x00003C4E | 0x00003C8E | 0x00003CCE | 0x00003D0E | 0x00003D4E | 0x00003D8E | 0x00003DCE | 0x00003E0E | 0x00003E4E | 0x00003E8E | 0x00003ECE | 0x00003F0E | 0x00003F4E | 0x00003F8E | 0x00003FCE |  |
| RAM 发送-帧计数步进 | 0x00003C0F | 0x00003C4F | 0x00003C8F | 0x00003CCF | 0x00003D0F | 0x00003D4F | 0x00003D8F | 0x00003DCF | 0x00003E0F | 0x00003E4F | 0x00003E8F | 0x00003ECF | 0x00003F0F | 0x00003F4F | 0x00003F8F | 0x00003FCF |  |

附表 2：上位机各通道地址

| 通道及参数名称 | 通道 0 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 通道 5 | 通道 6 | 通道 7 | 通道 8 | 通道 9 | 通道 10 | 通道 11 | 通道 12 | 通道 13 | 通道 14 | 通道 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送次数 | 0x00000100 | 0x00000300 | 0x00000500 | 0x00000700 | 0x00000900 | 0x00000B00 | 0x00000D00 | 0x00000F00 | 0x00001100 | 0x00001300 | 0x00001500 | 0x00001700 | 0x00001900 | 0x00001B00 | 0x00001D00 | 0x00001F00 |
| 发送数据 | 0x00000104 | 0x00000304 | 0x00000504 | 0x00000704 | 0x00000904 | 0x00000B04 | 0x00000D04 | 0x00000F04 | 0x00001104 | 0x00001304 | 0x00001504 | 0x00001704 | 0x00001904 | 0x00001B04 | 0x00001D04 | 0x00001F04 |
| 启动发送 | 0x00000108 | 0x00000308 | 0x00000508 | 0x00000708 | 0x00000908 | 0x00000B08 | 0x00000D08 | 0x00000F08 | 0x00001108 | 0x00001308 | 0x00001508 | 0x00001708 | 0x00001908 | 0x00001B08 | 0x00001D08 | 0x00001F08 |
| 发送波特率 | 0x0000010C | 0x0000030C | 0x0000050C | 0x0000070C | 0x0000090C | 0x00000B0C | 0x00000D0C | 0x00000F0C | 0x0000110C | 0x0000130C | 0x0000150C | 0x0000170C | 0x0000190C | 0x00001B0C | 0x00001D0C | 0x00001F0C |
| 发送数据位 | 0x00000110 | 0x00000310 | 0x00000510 | 0x00000710 | 0x00000910 | 0x00000B10 | 0x00000D10 | 0x00000F10 | 0x00001110 | 0x00001310 | 0x00001510 | 0x00001710 | 0x00001910 | 0x00001B10 | 0x00001D10 | 0x00001F10 |
| 发送停止位 | 0x00000114 | 0x00000314 | 0x00000514 | 0x00000714 | 0x00000914 | 0x00000B14 | 0x00000D14 | 0x00000F14 | 0x00001114 | 0x00001314 | 0x00001514 | 0x00001714 | 0x00001914 | 0x00001B14 | 0x00001D14 | 0x00001F14 |
| 发送校验位 | 0x00000118 | 0x00000318 | 0x00000518 | 0x00000718 | 0x00000918 | 0x00000B18 | 0x00000D18 | 0x00000F18 | 0x00001118 | 0x00001318 | 0x00001518 | 0x00001718 | 0x00001918 | 0x00001B18 | 0x00001D18 | 0x00001F18 |
| 发送提交中断字节数 | 0x0000011C | 0x0000031C | 0x0000051C | 0x0000071C | 0x0000091C | 0x00000B1C | 0x00000D1C | 0x00000F1C | 0x0000111C | 0x0000131C | 0x0000151C | 0x0000171C | 0x0000191C | 0x00001B1C | 0x00001D1C | 0x00001F1C |
| 接收波特率 | 0x00000120 | 0x00000320 | 0x00000520 | 0x00000720 | 0x00000920 | 0x00000B20 | 0x00000D20 | 0x00000F20 | 0x00001120 | 0x00001320 | 0x00001520 | 0x00001720 | 0x00001920 | 0x00001B20 | 0x00001D20 | 0x00001F20 |
| 接收数据位 | 0x00000124 | 0x00000324 | 0x00000524 | 0x00000724 | 0x00000924 | 0x00000B24 | 0x00000D24 | 0x00000F24 | 0x00001124 | 0x00001324 | 0x00001524 | 0x00001724 | 0x00001924 | 0x00001B24 | 0x00001D24 | 0x00001F24 |
| 接收停止位 | 0x00000128 | 0x00000328 | 0x00000528 | 0x00000728 | 0x00000928 | 0x00000B28 | 0x00000D28 | 0x00000F28 | 0x00001128 | 0x00001328 | 0x00001528 | 0x00001728 | 0x00001928 | 0x00001B28 | 0x00001D28 | 0x00001F28 |
| 接收校验位 | 0x0000012C | 0x0000032C | 0x0000052C | 0x0000072C | 0x0000092C | 0x00000B2C | 0x00000D2C | 0x00000F2C | 0x0000112C | 0x0000132C | 0x0000152C | 0x0000172C | 0x0000192C | 0x00001B2C | 0x00001D2C | 0x00001F2C |
| 发送帧使能 | 0x00000130 | 0x00000330 | 0x00000530 | 0x00000730 | 0x00000930 | 0x00000B30 | 0x00000D30 | 0x00000F30 | 0x00001130 | 0x00001330 | 0x00001530 | 0x00001730 | 0x00001930 | 0x00001B30 | 0x00001D30 | 0x00001F30 |
| 发送帧长 | 0x00000134 | 0x00000334 | 0x00000534 | 0x00000734 | 0x00000934 | 0x00000B34 | 0x00000D34 | 0x00000F34 | 0x00001134 | 0x00001334 | 0x00001534 | 0x00001734 | 0x00001934 | 0x00001B34 | 0x00001D34 | 0x00001F34 |
| 发送帧间隔 | 0x00000138 | 0x00000338 | 0x00000538 | 0x00000738 | 0x00000938 | 0x00000B38 | 0x00000D38 | 0x00000F38 | 0x00001138 | 0x00001338 | 0x00001538 | 0x00001738 | 0x00001938 | 0x00001B38 | 0x00001D38 | 0x00001F38 |
| 发送帧头 | 0x0000013C | 0x0000033C | 0x0000053C | 0x0000073C | 0x0000093C | 0x00000B3C | 0x00000D3C | 0x00000F3C | 0x0000113C | 0x0000133C | 0x0000153C | 0x0000173C | 0x0000193C | 0x00001B3C | 0x00001D3C | 0x00001F3C |
| 发送帧尾 | 0x00000140 | 0x00000340 | 0x00000540 | 0x00000740 | 0x00000940 | 0x00000B40 | 0x00000D40 | 0x00000F40 | 0x00001140 | 0x00001340 | 0x00001540 | 0x00001740 | 0x00001940 | 0x00001B40 | 0x00001D40 | 0x00001F40 |
| 接收帧使能 | 0x00000144 | 0x00000344 | 0x00000544 | 0x00000744 | 0x00000944 | 0x00000B44 | 0x00000D44 | 0x00000F44 | 0x00001144 | 0x00001344 | 0x00001544 | 0x00001744 | 0x00001944 | 0x00001B44 | 0x00001D44 | 0x00001F44 |
| 接收帧长 | 0x00000148 | 0x00000348 | 0x00000548 | 0x00000748 | 0x00000948 | 0x00000B48 | 0x00000D48 | 0x00000F48 | 0x00001148 | 0x00001348 | 0x00001548 | 0x00001748 | 0x00001948 | 0x00001B48 | 0x00001D48 | 0x00001F48 |
| 接收帧间隔 | 0x0000014C | 0x0000034C | 0x0000054C | 0x0000074C | 0x0000094C | 0x00000B4C | 0x00000D4C | 0x00000F4C | 0x0000114C | 0x0000134C | 0x0000154C | 0x0000174C | 0x0000194C | 0x00001B4C | 0x00001D4C | 0x00001F4C |
| 接收帧头 | 0x00000150 | 0x00000350 | 0x00000550 | 0x00000750 | 0x00000950 | 0x00000B50 | 0x00000D50 | 0x00000F50 | 0x00001150 | 0x00001350 | 0x00001550 | 0x00001750 | 0x00001950 | 0x00001B50 | 0x00001D50 | 0x00001F50 |
| 接收帧尾 | 0x00000154 | 0x00000354 | 0x00000554 | 0x00000754 | 0x00000954 | 0x00000B54 | 0x00000D54 | 0x00000F54 | 0x00001154 | 0x00001354 | 0x00001554 | 0x00001754 | 0x00001954 | 0x00001B54 | 0x00001D54 | 0x00001F54 |
| 发送接口类型 | 0x00000158 | 0x00000358 | 0x00000558 | 0x00000758 | 0x00000958 | 0x00000B58 | 0x00000D58 | 0x00000F58 | 0x00001158 | 0x00001358 | 0x00001558 | 0x00001758 | 0x00001958 | 0x00001B58 | 0x00001D58 | 0x00001F58 |
| 接收接口类型 | 0x0000015C | 0x0000035C | 0x0000055C | 0x0000075C | 0x0000095C | 0x00000B5C | 0x00000D5C | 0x00000F5C | 0x0000115C | 0x0000135C | 0x0000155C | 0x0000175C | 0x0000195C | 0x00001B5C | 0x00001D5C | 0x00001F5C |

| 发送中断超时 | 0x00000160 | 0x00000360 | 0x00000560 | 0x00000760 | 0x00000960 | 0x00000B60 | 0x00000D60 | 0x00000F60 | 0x00001160 | 0x00001360 | 0x00001560 | 0x00001760 | 0x00001960 | 0x00001B60 | 0x00001D60 | 0x00001F60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收中断超时 | 0x00000164 | 0x00000364 | 0x00000564 | 0x00000764 | 0x00000964 | 0x00000B64 | 0x00000D64 | 0x00000F64 | 0x00001164 | 0x00001364 | 0x00001564 | 0x00001764 | 0x00001964 | 0x00001B64 | 0x00001D64 | 0x00001F64 |  |
| 发送中断触发帧计数 | 0x00000168 | 0x00000368 | 0x00000568 | 0x00000768 | 0x00000968 | 0x00000B68 | 0x00000D68 | 0x00000F68 | 0x00001168 | 0x00001368 | 0x00001568 | 0x00001768 | 0x00001968 | 0x00001B68 | 0x00001D68 | 0x00001F68 |  |
| 接收中断触发帧计数 | 0x0000016C | 0x0000036C | 0x0000056C | 0x0000076C | 0x0000096C | 0x00000B6C | 0x00000D6C | 0x00000F6C | 0x0000116C | 0x0000136C | 0x0000156C | 0x0000176C | 0x0000196C | 0x00001B6C | 0x00001D6C | 0x00001F6C |  |
| 发送模式配置 | 0x00000170 | 0x00000370 | 0x00000570 | 0x00000770 | 0x00000970 | 0x00000B70 | 0x00000D70 | 0x00000F70 | 0x00001170 | 0x00001370 | 0x00001570 | 0x00001770 | 0x00001970 | 0x00001B70 | 0x00001D70 | 0x00001F70 |  |
| 接收模式配置 | 0x00000174 | 0x00000374 | 0x00000574 | 0x00000774 | 0x00000974 | 0x00000B74 | 0x00000D74 | 0x00000F74 | 0x00001174 | 0x00001374 | 0x00001574 | 0x00001774 | 0x00001974 | 0x00001B74 | 0x00001D74 | 0x00001F74 |  |
| FIFO 空闲多少字节产生中断 | 0x00000178 | 0x00000378 | 0x00000578 | 0x00000778 | 0x00000978 | 0x00000B78 | 0x00000D78 | 0x00000F78 | 0x00001178 | 0x00001378 | 0x00001578 | 0x00001778 | 0x00001978 | 0x00001B78 | 0x00001D78 | 0x00001F78 |  |
| FIFO 接收多少字节产生中断 | 0x0000017C | 0x0000037C | 0x0000057C | 0x0000077C | 0x0000097C | 0x00000B7C | 0x00000D7C | 0x00000F7C | 0x0000117C | 0x0000137C | 0x0000157C | 0x0000177C | 0x0000197C | 0x00001B7C | 0x00001D7C | 0x00001F7C |  |
| 同步发送延时时间 | 0x00000180 | 0x00000380 | 0x00000580 | 0x00000780 | 0x00000980 | 0x00000B80 | 0x00000D80 | 0x00000F80 | 0x00001180 | 0x00001380 | 0x00001580 | 0x00001780 | 0x00001980 | 0x00001B80 | 0x00001D80 | 0x00001F80 |  |
| 同步接收失锁次数 | 0x00000184 | 0x00000384 | 0x00000584 | 0x00000784 | 0x00000984 | 0x00000B84 | 0x00000D84 | 0x00000F84 | 0x00001184 | 0x00001384 | 0x00001584 | 0x00001784 | 0x00001984 | 0x00001B84 | 0x00001D84 | 0x00001F84 |  |
| 发送比特模式 | 0x00000188 | 0x00000388 | 0x00000588 | 0x00000788 | 0x00000988 | 0x00000B88 | 0x00000D88 | 0x00000F88 | 0x00001188 | 0x00001388 | 0x00001588 | 0x00001788 | 0x00001988 | 0x00001B88 | 0x00001D88 | 0x00001F88 |  |
| 接收比特模式 | 0x0000018C | 0x0000038C | 0x0000058C | 0x0000078C | 0x0000098C | 0x00000B8C | 0x00000D8C | 0x00000F8C | 0x0000118C | 0x0000138C | 0x0000158C | 0x0000178C | 0x0000198C | 0x00001B8C | 0x00001D8C | 0x00001F8C |  |
| 发送字节间隔 | 0x00000190 | 0x00000390 | 0x00000590 | 0x00000790 | 0x00000990 | 0x00000B90 | 0x00000D90 | 0x00000F90 | 0x00001190 | 0x00001390 | 0x00001590 | 0x00001790 | 0x00001990 | 0x00001B90 | 0x00001D90 | 0x00001F90 |  |
| 接收字节间隔 | 0x00000194 | 0x00000394 | 0x00000594 | 0x00000794 | 0x00000994 | 0x00000B94 | 0x00000D94 | 0x00000F94 | 0x00001194 | 0x00001394 | 0x00001594 | 0x00001794 | 0x00001994 | 0x00001B94 | 0x00001D94 | 0x00001F94 |  |
| 接收读取次数 | 0x00000200 | 0x00000400 | 0x00000600 | 0x00000800 | 0x00000A00 | 0x00000C00 | 0x00000E00 | 0x00001000 | 0x00001200 | 0x00001400 | 0x00001600 | 0x00001800 | 0x00001A00 | 0x00001C00 | 0x00001E00 | 0x00002000 |  |
| 接收数据内容 | 0x00000204 | 0x00000404 | 0x00000604 | 0x00000804 | 0x00000A04 | 0x00000C04 | 0x00000E04 | 0x00001004 | 0x00001204 | 0x00001404 | 0x00001604 | 0x00001804 | 0x00001A04 | 0x00001C04 | 0x00001E04 | 0x00002004 |  |
| 接收填充字节数 | 0x00000208 | 0x00000408 | 0x00000608 | 0x00000808 | 0x00000A08 | 0x00000C08 | 0x00000E08 | 0x00001008 | 0x00001208 | 0x00001408 | 0x00001608 | 0x00001808 | 0x00001A08 | 0x00001C08 | 0x00001E08 | 0x00002008 |  |
| 发送字长单位 | 0x0000020C | 0x0000040C | 0x0000060C | 0x0000080C | 0x00000A0C | 0x00000C0C | 0x00000E0C | 0x0000100C | 0x0000120C | 0x0000140C | 0x0000160C | 0x0000180C | 0x00001A0C | 0x00001C0C | 0x00001E0C | 0x0000200C |  |
| 接收字长单位 | 0x00000210 | 0x00000410 | 0x00000610 | 0x00000810 | 0x00000A10 | 0x00000C10 | 0x00000E10 | 0x00001010 | 0x00001210 | 0x00001410 | 0x00001610 | 0x00001810 | 0x00001A10 | 0x00001C10 | 0x00001E10 | 0x00002010 |  |
| 发送完成标志 | 0x00000214 | 0x00000414 | 0x00000614 | 0x00000814 | 0x00000A14 | 0x00000C14 | 0x00000E14 | 0x00001014 | 0x00001214 | 0x00001414 | 0x00001614 | 0x00001814 | 0x00001A14 | 0x00001C14 | 0x00001E14 | 0x00002014 |  |
| 发送 FIFO 大小(可填充) | 0x00000218 | 0x00000418 | 0x00000618 | 0x00000818 | 0x00000A18 | 0x00000C18 | 0x00000E18 | 0x00001018 | 0x00001218 | 0x00001418 | 0x00001618 | 0x00001818 | 0x00001A18 | 0x00001C18 | 0x00001E18 | 0x00002018 |  |
| 实际已发送字节数(总线) | 0x0000021C | 0x0000041C | 0x0000061C | 0x0000081C | 0x00000A1C | 0x00000C1C | 0x00000E1C | 0x0000101C | 0x0000121C | 0x0000141C | 0x0000161C | 0x0000181C | 0x00001A1C | 0x00001C1C | 0x00001E1C | 0x0000201C |  |
| 实际已接收字节数(总线) | 0x00000220 | 0x00000420 | 0x00000620 | 0x00000820 | 0x00000A20 | 0x00000C20 | 0x00000E20 | 0x00001020 | 0x00001220 | 0x00001420 | 0x00001620 | 0x00001820 | 0x00001A20 | 0x00001C20 | 0x00001E20 | 0x00002020 |  |
| 实际已发送字节数(接口) | 0x00000224 | 0x00000424 | 0x00000624 | 0x00000824 | 0x00000A24 | 0x00000C24 | 0x00000E24 | 0x00001024 | 0x00001224 | 0x00001424 | 0x00001624 | 0x00001824 | 0x00001A24 | 0x00001C24 | 0x00001E24 | 0x00002024 |  |
| 实际已接收字节数(接口) | 0x00000228 | 0x00000428 | 0x00000628 | 0x00000828 | 0x00000A28 | 0x00000C28 | 0x00000E28 | 0x00001028 | 0x00001228 | 0x00001428 | 0x00001628 | 0x00001828 | 0x00001A28 | 0x00001C28 | 0x00001E28 | 0x00002028 |  |
| 发送 FIFO 大小 | 0x0000022C | 0x0000042C | 0x0000062C | 0x0000082C | 0x00000A2C | 0x00000C2C | 0x00000E2C | 0x0000102C | 0x0000122C | 0x0000142C | 0x0000162C | 0x0000182C | 0x00001A2C | 0x00001C2C | 0x00001E2C | 0x0000202C |  |
| 接收 FIFO 大小 | 0x00000230 | 0x00000430 | 0x00000630 | 0x00000830 | 0x00000A30 | 0x00000C30 | 0x00000E30 | 0x00001030 | 0x00001230 | 0x00001430 | 0x00001630 | 0x00001830 | 0x00001A30 | 0x00001C30 | 0x00001E30 | 0x00002030 |  |
| 发送中断累计计数 | 0x00000234 | 0x00000434 | 0x00000634 | 0x00000834 | 0x00000A34 | 0x00000C34 | 0x00000E34 | 0x00001034 | 0x00001234 | 0x00001434 | 0x00001634 | 0x00001834 | 0x00001A34 | 0x00001C34 | 0x00001E34 | 0x00002034 |  |
| 接收中断累计计数 | 0x00000238 | 0x00000438 | 0x00000638 | 0x00000838 | 0x00000A38 | 0x00000C38 | 0x00000E38 | 0x00001038 | 0x00001238 | 0x00001438 | 0x00001638 | 0x00001838 | 0x00001A38 | 0x00001C38 | 0x00001E38 | 0x00002038 |  |

| 发送校验位错误计数 | 0x0000023C | 0x0000043C | 0x0000063C | 0x0000083C | 0x00000A3C | 0x00000C3C | 0x00000E3C | 0x0000103C | 0x0000123C | 0x0000143C | 0x0000163C | 0x0000183C | 0x00001A3C | 0x00001C3C | 0x00001E3C | 0x0000203C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收校验位错误计数 | 0x00000240 | 0x00000440 | 0x00000640 | 0x00000840 | 0x00000A40 | 0x00000C40 | 0x00000E40 | 0x00001040 | 0x00001240 | 0x00001440 | 0x00001640 | 0x00001840 | 0x00001A40 | 0x00001C40 | 0x00001E40 | 0x00002040 |  |
| 接收时钟频率平均值 | 0x00000244 | 0x00000444 | 0x00000644 | 0x00000844 | 0x00000A44 | 0x00000C44 | 0x00000E44 | 0x00001044 | 0x00001244 | 0x00001444 | 0x00001644 | 0x00001844 | 0x00001A44 | 0x00001C44 | 0x00001E44 | 0x00002044 |  |
| 接收时钟频率最大值 | 0x00000248 | 0x00000448 | 0x00000648 | 0x00000848 | 0x00000A48 | 0x00000C48 | 0x00000E48 | 0x00001048 | 0x00001248 | 0x00001448 | 0x00001648 | 0x00001848 | 0x00001A48 | 0x00001C48 | 0x00001E48 | 0x00002048 |  |
| 接收时钟频率最小值 | 0x0000024C | 0x0000044C | 0x0000064C | 0x0000084C | 0x00000A4C | 0x00000C4C | 0x00000E4C | 0x0000104C | 0x0000124C | 0x0000144C | 0x0000164C | 0x0000184C | 0x00001A4C | 0x00001C4C | 0x00001E4C | 0x0000204C |  |
| 发送 FIFO 溢出计数 | 0x00000250 | 0x00000450 | 0x00000650 | 0x00000850 | 0x00000A50 | 0x00000C50 | 0x00000E50 | 0x00001050 | 0x00001250 | 0x00001450 | 0x00001650 | 0x00001850 | 0x00001A50 | 0x00001C50 | 0x00001E50 | 0x00002050 |  |
| 接收 FIFO 溢出计数 | 0x00000254 | 0x00000454 | 0x00000654 | 0x00000854 | 0x00000A54 | 0x00000C54 | 0x00000E54 | 0x00001054 | 0x00001254 | 0x00001454 | 0x00001654 | 0x00001854 | 0x00001A54 | 0x00001C54 | 0x00001E54 | 0x00002054 |  |
| 接收门控计数 | 0x00000258 | 0x00000458 | 0x00000658 | 0x00000858 | 0x00000A58 | 0x00000C58 | 0x00000E58 | 0x00001058 | 0x00001258 | 0x00001458 | 0x00001658 | 0x00001858 | 0x00001A58 | 0x00001C58 | 0x00001E58 | 0x00002058 |  |
| 发送通道错误码 | 0x0000025C | 0x0000045C | 0x0000065C | 0x0000085C | 0x00000A5C | 0x00000C5C | 0x00000E5C | 0x0000105C | 0x0000125C | 0x0000145C | 0x0000165C | 0x0000185C | 0x00001A5C | 0x00001C5C | 0x00001E5C | 0x0000205C |  |
| 接收通道错误码 | 0x00000260 | 0x00000460 | 0x00000660 | 0x00000860 | 0x00000A60 | 0x00000C60 | 0x00000E60 | 0x00001060 | 0x00001260 | 0x00001460 | 0x00001660 | 0x00001860 | 0x00001A60 | 0x00001C60 | 0x00001E60 | 0x00002060 |  |
| 发送 FIFO 空闲次数 | 0x00000264 | 0x00000464 | 0x00000664 | 0x00000864 | 0x00000A64 | 0x00000C64 | 0x00000E64 | 0x00001064 | 0x00001264 | 0x00001464 | 0x00001664 | 0x00001864 | 0x00001A64 | 0x00001C64 | 0x00001E64 | 0x00002064 |  |
| 接收 FIFO 空闲次数 | 0x00000268 | 0x00000468 | 0x00000668 | 0x00000868 | 0x00000A68 | 0x00000C68 | 0x00000E68 | 0x00001068 | 0x00001268 | 0x00001468 | 0x00001668 | 0x00001868 | 0x00001A68 | 0x00001C68 | 0x00001E68 | 0x00002068 |  |
| 接收每组帧头帧尾的长度 | 0x0000026C | 0x0000046C | 0x0000066C | 0x0000086C | 0x00000A6C | 0x00000C6C | 0x00000E6C | 0x0000106C | 0x0000126C | 0x0000146C | 0x0000166C | 0x0000186C | 0x00001A6C | 0x00001C6C | 0x00001E6C | 0x0000206C |  |
| 接收使能第几对帧组 | 0x00000270 | 0x00000470 | 0x00000670 | 0x00000870 | 0x00000A70 | 0x00000C70 | 0x00000E70 | 0x00001070 | 0x00001270 | 0x00001470 | 0x00001670 | 0x00001870 | 0x00001A70 | 0x00001C70 | 0x00001E70 | 0x00002070 |  |
| 接收第 0 组帧头 | 0x00000274 | 0x00000474 | 0x00000674 | 0x00000874 | 0x00000A74 | 0x00000C74 | 0x00000E74 | 0x00001074 | 0x00001274 | 0x00001474 | 0x00001674 | 0x00001874 | 0x00001A74 | 0x00001C74 | 0x00001E74 | 0x00002074 |  |
| 接收第 0 组帧尾 | 0x00000278 | 0x00000478 | 0x00000678 | 0x00000878 | 0x00000A78 | 0x00000C78 | 0x00000E78 | 0x00001078 | 0x00001278 | 0x00001478 | 0x00001678 | 0x00001878 | 0x00001A78 | 0x00001C78 | 0x00001E78 | 0x00002078 |  |
| 接收第 0 组帧长 | 0x0000027C | 0x0000047C | 0x0000067C | 0x0000087C | 0x00000A7C | 0x00000C7C | 0x00000E7C | 0x0000107C | 0x0000127C | 0x0000147C | 0x0000167C | 0x0000187C | 0x00001A7C | 0x00001C7C | 0x00001E7C | 0x0000207C |  |
| 接收第 1 组帧头 | 0x00000280 | 0x00000480 | 0x00000680 | 0x00000880 | 0x00000A80 | 0x00000C80 | 0x00000E80 | 0x00001080 | 0x00001280 | 0x00001480 | 0x00001680 | 0x00001880 | 0x00001A80 | 0x00001C80 | 0x00001E80 | 0x00002080 |  |
| 接收第 1 组帧尾 | 0x00000284 | 0x00000484 | 0x00000684 | 0x00000884 | 0x00000A84 | 0x00000C84 | 0x00000E84 | 0x00001084 | 0x00001284 | 0x00001484 | 0x00001684 | 0x00001884 | 0x00001A84 | 0x00001C84 | 0x00001E84 | 0x00002084 |  |
| 接收第 1 组帧长 | 0x00000288 | 0x00000488 | 0x00000688 | 0x00000888 | 0x00000A88 | 0x00000C88 | 0x00000E88 | 0x00001088 | 0x00001288 | 0x00001488 | 0x00001688 | 0x00001888 | 0x00001A88 | 0x00001C88 | 0x00001E88 | 0x00002088 |  |
| 接收第 2 组帧头 | 0x0000028C | 0x0000048C | 0x0000068C | 0x0000088C | 0x00000A8C | 0x00000C8C | 0x00000E8C | 0x0000108C | 0x0000128C | 0x0000148C | 0x0000168C | 0x0000188C | 0x00001A8C | 0x00001C8C | 0x00001E8C | 0x0000208C |  |
| 接收第 2 组帧尾 | 0x00000290 | 0x00000490 | 0x00000690 | 0x00000890 | 0x00000A90 | 0x00000C90 | 0x00000E90 | 0x00001090 | 0x00001290 | 0x00001490 | 0x00001690 | 0x00001890 | 0x00001A90 | 0x00001C90 | 0x00001E90 | 0x00002090 |  |
| 接收第 2 组帧长 | 0x00000294 | 0x00000494 | 0x00000694 | 0x00000894 | 0x00000A94 | 0x00000C94 | 0x00000E94 | 0x00001094 | 0x00001294 | 0x00001494 | 0x00001694 | 0x00001894 | 0x00001A94 | 0x00001C94 | 0x00001E94 | 0x00002094 |  |
| 接收第 3 组帧头 | 0x00000298 | 0x00000498 | 0x00000698 | 0x00000898 | 0x00000A98 | 0x00000C98 | 0x00000E98 | 0x00001098 | 0x00001298 | 0x00001498 | 0x00001698 | 0x00001898 | 0x00001A98 | 0x00001C98 | 0x00001E98 | 0x00002098 |  |
| 接收第 3 组帧尾 | 0x0000029C | 0x0000049C | 0x0000069C | 0x0000089C | 0x00000A9C | 0x00000C9C | 0x00000E9C | 0x0000109C | 0x0000129C | 0x0000149C | 0x0000169C | 0x0000189C | 0x00001A9C | 0x00001C9C | 0x00001E9C | 0x0000209C |  |
| 接收第 3 组帧长 | 0x000002A0 | 0x000004A0 | 0x000006A0 | 0x000008A0 | 0x00000AA0 | 0x00000CA0 | 0x00000EA0 | 0x000010A0 | 0x000012A0 | 0x000014A0 | 0x000016A0 | 0x000018A0 | 0x00001AA0 | 0x00001CA0 | 0x00001EA0 | 0x000020A0 |  |
| 接收第 4 组帧头 | 0x000002A4 | 0x000004A4 | 0x000006A4 | 0x000008A4 | 0x00000AA4 | 0x00000CA4 | 0x00000EA4 | 0x000010A4 | 0x000012A4 | 0x000014A4 | 0x000016A4 | 0x000018A4 | 0x00001AA4 | 0x00001CA4 | 0x00001EA4 | 0x000020A4 |  |
| 接收第 4 组帧尾 | 0x000002A8 | 0x000004A8 | 0x000006A8 | 0x000008A8 | 0x00000AA8 | 0x00000CA8 | 0x00000EA8 | 0x000010A8 | 0x000012A8 | 0x000014A8 | 0x000016A8 | 0x000018A8 | 0x00001AA8 | 0x00001CA8 | 0x00001EA8 | 0x000020A8 |  |
| 接收第 4 组帧长 | 0x000002AC | 0x000004AC | 0x000006AC | 0x000008AC | 0x00000AAC | 0x00000CAC | 0x00000EAC | 0x000010AC | 0x000012AC | 0x000014AC | 0x000016AC | 0x000018AC | 0x00001AAC | 0x00001CAC | 0x00001EAC | 0x000020AC |  |

| 接收第 5 组帧头 | 0x000002B0 | 0x000004B0 | 0x000006B0 | 0x000008B0 | 0x00000AB0 | 0x00000CB0 | 0x00000EB0 | 0x000010B0 | 0x000012B0 | 0x000014B0 | 0x000016B0 | 0x000018B0 | 0x00001AB0 | 0x00001CB0 | 0x00001EB0 | 0x000020B0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收第 5 组帧尾 | 0x000002B4 | 0x000004B4 | 0x000006B4 | 0x000008B4 | 0x00000AB4 | 0x00000CB4 | 0x00000EB4 | 0x000010B4 | 0x000012B4 | 0x000014B4 | 0x000016B4 | 0x000018B4 | 0x00001AB4 | 0x00001CB4 | 0x00001EB4 | 0x000020B4 |  |
| 接收第 5 组帧长 | 0x000002B8 | 0x000004B8 | 0x000006B8 | 0x000008B8 | 0x00000AB8 | 0x00000CB8 | 0x00000EB8 | 0x000010B8 | 0x000012B8 | 0x000014B8 | 0x000016B8 | 0x000018B8 | 0x00001AB8 | 0x00001CB8 | 0x00001EB8 | 0x000020B8 |  |
| 接收第 6 组帧头 | 0x000002BC | 0x000004BC | 0x000006BC | 0x000008BC | 0x00000ABC | 0x00000CBC | 0x00000EBC | 0x000010BC | 0x000012BC | 0x000014BC | 0x000016BC | 0x000018BC | 0x00001ABC | 0x00001CBC | 0x00001EBC | 0x000020BC |  |
| 接收第 6 组帧尾 | 0x000002C0 | 0x000004C0 | 0x000006C0 | 0x000008C0 | 0x00000AC0 | 0x00000CC0 | 0x00000EC0 | 0x000010C0 | 0x000012C0 | 0x000014C0 | 0x000016C0 | 0x000018C0 | 0x00001AC0 | 0x00001CC0 | 0x00001EC0 | 0x000020C0 |  |
| 接收第 6 组帧长 | 0x000002C4 | 0x000004C4 | 0x000006C4 | 0x000008C4 | 0x00000AC4 | 0x00000CC4 | 0x00000EC4 | 0x000010C4 | 0x000012C4 | 0x000014C4 | 0x000016C4 | 0x000018C4 | 0x00001AC4 | 0x00001CC4 | 0x00001EC4 | 0x000020C4 |  |
| 接收第 7 组帧头 | 0x000002C8 | 0x000004C8 | 0x000006C8 | 0x000008C8 | 0x00000AC8 | 0x00000CC8 | 0x00000EC8 | 0x000010C8 | 0x000012C8 | 0x000014C8 | 0x000016C8 | 0x000018C8 | 0x00001AC8 | 0x00001CC8 | 0x00001EC8 | 0x000020C8 |  |
| 接收第 7 组帧尾 | 0x000002CC | 0x000004CC | 0x000006CC | 0x000008CC | 0x00000ACC | 0x00000CCC | 0x00000ECC | 0x000010CC | 0x000012CC | 0x000014CC | 0x000016CC | 0x000018CC | 0x00001ACC | 0x00001CCC | 0x00001ECC | 0x000020CC |  |
| 接收第 7 组帧长 | 0x000002D0 | 0x000004D0 | 0x000006D0 | 0x000008D0 | 0x00000AD0 | 0x00000CD0 | 0x00000ED0 | 0x000010D0 | 0x000012D0 | 0x000014D0 | 0x000016D0 | 0x000018D0 | 0x00001AD0 | 0x00001CD0 | 0x00001ED0 | 0x000020D0 |  |
| 应答-应答使能设置 | 0x00005000 | 0x00005100 | 0x00005200 | 0x00005300 | 0x00005400 | 0x00005500 | 0x00005600 | 0x00005700 | 0x00005800 | 0x00005900 | 0x00005A00 | 0x00005B00 | 0x00005C00 | 0x00005D00 | 0x00005E00 | 0x00005F00 |  |
| 应答-读写模式 | 0x00005004 | 0x00005104 | 0x00005204 | 0x00005304 | 0x00005404 | 0x00005504 | 0x00005604 | 0x00005704 | 0x00005804 | 0x00005904 | 0x00005A04 | 0x00005B04 | 0x00005C04 | 0x00005D04 | 0x00005E04 | 0x00005F04 |  |
| 应答-解析 RAM 地址 | 0x00005008 | 0x00005108 | 0x00005208 | 0x00005308 | 0x00005408 | 0x00005508 | 0x00005608 | 0x00005708 | 0x00005808 | 0x00005908 | 0x00005A08 | 0x00005B08 | 0x00005C08 | 0x00005D08 | 0x00005E08 | 0x00005F08 |  |
| 应答-解析 RAM 数据 | 0x0000500C | 0x0000510C | 0x0000520C | 0x0000530C | 0x0000540C | 0x0000550C | 0x0000560C | 0x0000570C | 0x0000580C | 0x0000590C | 0x00005A0C | 0x00005B0C | 0x00005C0C | 0x00005D0C | 0x00005E0C | 0x00005F0C |  |
| 应答-应答 RAM 地址 | 0x00005010 | 0x00005110 | 0x00005210 | 0x00005310 | 0x00005410 | 0x00005510 | 0x00005610 | 0x00005710 | 0x00005810 | 0x00005910 | 0x00005A10 | 0x00005B10 | 0x00005C10 | 0x00005D10 | 0x00005E10 | 0x00005F10 |  |
| 应答-应答 RAM 数据 | 0x00005014 | 0x00005114 | 0x00005214 | 0x00005314 | 0x00005414 | 0x00005514 | 0x00005614 | 0x00005714 | 0x00005814 | 0x00005914 | 0x00005A14 | 0x00005B14 | 0x00005C14 | 0x00005D14 | 0x00005E14 | 0x00005F14 |  |
| 应答-应答延时时间 | 0x00005018 | 0x00005118 | 0x00005218 | 0x00005318 | 0x00005418 | 0x00005518 | 0x00005618 | 0x00005718 | 0x00005818 | 0x00005918 | 0x00005A18 | 0x00005B18 | 0x00005C18 | 0x00005D18 | 0x00005E18 | 0x00005F18 |  |
| 应答-帧计数使用 | 0x0000501C | 0x0000511C | 0x0000521C | 0x0000531C | 0x0000541C | 0x0000551C | 0x0000561C | 0x0000571C | 0x0000581C | 0x0000591C | 0x00005A1C | 0x00005B1C | 0x00005C1C | 0x00005D1C | 0x00005E1C | 0x00005F1C |  |
| 应答-帧计数长度 | 0x00005020 | 0x00005120 | 0x00005220 | 0x00005320 | 0x00005420 | 0x00005520 | 0x00005620 | 0x00005720 | 0x00005820 | 0x00005920 | 0x00005A20 | 0x00005B20 | 0x00005C20 | 0x00005D20 | 0x00005E20 | 0x00005F20 |  |
| 应答-帧计数位置 | 0x00005024 | 0x00005124 | 0x00005224 | 0x00005324 | 0x00005424 | 0x00005524 | 0x00005624 | 0x00005724 | 0x00005824 | 0x00005924 | 0x00005A24 | 0x00005B24 | 0x00005C24 | 0x00005D24 | 0x00005E24 | 0x00005F24 |  |
| 应答-帧计数起始 | 0x00005028 | 0x00005128 | 0x00005228 | 0x00005328 | 0x00005428 | 0x00005528 | 0x00005628 | 0x00005728 | 0x00005828 | 0x00005928 | 0x00005A28 | 0x00005B28 | 0x00005C28 | 0x00005D28 | 0x00005E28 | 0x00005F28 |  |
| 应答-帧计数结束 | 0x0000502C | 0x0000512C | 0x0000522C | 0x0000532C | 0x0000542C | 0x0000552C | 0x0000562C | 0x0000572C | 0x0000582C | 0x0000592C | 0x00005A2C | 0x00005B2C | 0x00005C2C | 0x00005D2C | 0x00005E2C | 0x00005F2C |  |
| 应答-帧计数步进 | 0x00005030 | 0x00005130 | 0x00005230 | 0x00005330 | 0x00005430 | 0x00005530 | 0x00005630 | 0x00005730 | 0x00005830 | 0x00005930 | 0x00005A30 | 0x00005B30 | 0x00005C30 | 0x00005D30 | 0x00005E30 | 0x00005F30 |  |
| 应答-已解析帧数 | 0x00005034 | 0x00005134 | 0x00005234 | 0x00005334 | 0x00005434 | 0x00005534 | 0x00005634 | 0x00005734 | 0x00005834 | 0x00005934 | 0x00005A34 | 0x00005B34 | 0x00005C34 | 0x00005D34 | 0x00005E34 | 0x00005F34 |  |
| 应答-已应答帧数 | 0x00005038 | 0x00005138 | 0x00005238 | 0x00005338 | 0x00005438 | 0x00005538 | 0x00005638 | 0x00005738 | 0x00005838 | 0x00005938 | 0x00005A38 | 0x00005B38 | 0x00005C38 | 0x00005D38 | 0x00005E38 | 0x00005F38 |  |
| 应答-已解析字节数 | 0x0000503C | 0x0000513C | 0x0000523C | 0x0000533C | 0x0000543C | 0x0000553C | 0x0000563C | 0x0000573C | 0x0000583C | 0x0000593C | 0x00005A3C | 0x00005B3C | 0x00005C3C | 0x00005D3C | 0x00005E3C | 0x00005F3C |  |
| 应答-已应答字节数 | 0x00005040 | 0x00005140 | 0x00005240 | 0x00005340 | 0x00005440 | 0x00005540 | 0x00005640 | 0x00005740 | 0x00005840 | 0x00005940 | 0x00005A40 | 0x00005B40 | 0x00005C40 | 0x00005D40 | 0x00005E40 | 0x00005F40 |  |
| 应答-解析源索引 | 0x00005044 | 0x00005144 | 0x00005244 | 0x00005344 | 0x00005444 | 0x00005544 | 0x00005644 | 0x00005744 | 0x00005844 | 0x00005944 | 0x00005A44 | 0x00005B44 | 0x00005C44 | 0x00005D44 | 0x00005E44 | 0x00005F44 |  |
| 应答-应答目的索引 | 0x00005048 | 0x00005148 | 0x00005248 | 0x00005348 | 0x00005448 | 0x00005548 | 0x00005648 | 0x00005748 | 0x00005848 | 0x00005948 | 0x00005A48 | 0x00005B48 | 0x00005C48 | 0x00005D48 | 0x00005E48 | 0x00005F48 |  |
| 双 FIFO-启动停止 | 0x00006000 | 0x00006100 | 0x00006200 | 0x00006300 | 0x00006400 | 0x00006500 | 0x00006600 | 0x00006700 | 0x00006800 | 0x00006900 | 0x00006A00 | 0x00006B00 | 0x00006C00 | 0x00006D00 | 0x00006E00 | 0x00006F00 |  |

| 双 FIFO-FIFO1 大小 | 0x00006004 | 0x00006104 | 0x00006204 | 0x00006304 | 0x00006404 | 0x00006504 | 0x00006604 | 0x00006704 | 0x00006804 | 0x00006904 | 0x00006A04 | 0x00006B04 | 0x00006C04 | 0x00006D04 | 0x00006E04 | 0x00006F04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双 FIFO-FIFO1 可配置数据个数 | 0x00006008 | 0x00006108 | 0x00006208 | 0x00006308 | 0x00006408 | 0x00006508 | 0x00006608 | 0x00006708 | 0x00006808 | 0x00006908 | 0x00006A08 | 0x00006B08 | 0x00006C08 | 0x00006D08 | 0x00006E08 | 0x00006F08 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 数据配置 | 0x0000600C | 0x0000610C | 0x0000620C | 0x0000630C | 0x0000640C | 0x0000650C | 0x0000660C | 0x0000670C | 0x0000680C | 0x0000690C | 0x00006A0C | 0x00006B0C | 0x00006C0C | 0x00006D0C | 0x00006E0C | 0x00006F0C |  |
| 双 FIFO-FIFO1 已配置字节数 | 0x00006010 | 0x00006110 | 0x00006210 | 0x00006310 | 0x00006410 | 0x00006510 | 0x00006610 | 0x00006710 | 0x00006810 | 0x00006910 | 0x00006A10 | 0x00006B10 | 0x00006C10 | 0x00006D10 | 0x00006E10 | 0x00006F10 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 空闲次数 | 0x00006014 | 0x00006114 | 0x00006214 | 0x00006314 | 0x00006414 | 0x00006514 | 0x00006614 | 0x00006714 | 0x00006814 | 0x00006914 | 0x00006A14 | 0x00006B14 | 0x00006C14 | 0x00006D14 | 0x00006E14 | 0x00006F14 |  |
| 双 FIFO-FIFO1 剩余个数 | 0x00006018 | 0x00006118 | 0x00006218 | 0x00006318 | 0x00006418 | 0x00006518 | 0x00006618 | 0x00006718 | 0x00006818 | 0x00006918 | 0x00006A18 | 0x00006B18 | 0x00006C18 | 0x00006D18 | 0x00006E18 | 0x00006F18 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 大小 | 0x0000601C | 0x0000611C | 0x0000621C | 0x0000631C | 0x0000641C | 0x0000651C | 0x0000661C | 0x0000671C | 0x0000681C | 0x0000691C | 0x00006A1C | 0x00006B1C | 0x00006C1C | 0x00006D1C | 0x00006E1C | 0x00006F1C |  |
| 双 FIFO-FIFO2 可配置数据个数 | 0x00006020 | 0x00006120 | 0x00006220 | 0x00006320 | 0x00006420 | 0x00006520 | 0x00006620 | 0x00006720 | 0x00006820 | 0x00006920 | 0x00006A20 | 0x00006B20 | 0x00006C20 | 0x00006D20 | 0x00006E20 | 0x00006F20 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 数据配置 | 0x00006024 | 0x00006124 | 0x00006224 | 0x00006324 | 0x00006424 | 0x00006524 | 0x00006624 | 0x00006724 | 0x00006824 | 0x00006924 | 0x00006A24 | 0x00006B24 | 0x00006C24 | 0x00006D24 | 0x00006E24 | 0x00006F24 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 已配置帧数 | 0x00006028 | 0x00006128 | 0x00006228 | 0x00006328 | 0x00006428 | 0x00006528 | 0x00006628 | 0x00006728 | 0x00006828 | 0x00006928 | 0x00006A28 | 0x00006B28 | 0x00006C28 | 0x00006D28 | 0x00006E28 | 0x00006F28 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 空闲次数 | 0x0000602C | 0x0000612C | 0x0000622C | 0x0000632C | 0x0000642C | 0x0000652C | 0x0000662C | 0x0000672C | 0x0000682C | 0x0000692C | 0x00006A2C | 0x00006B2C | 0x00006C2C | 0x00006D2C | 0x00006E2C | 0x00006F2C |  |
| 双 FIFO-FIFO2 剩余个数 | 0x00006030 | 0x00006130 | 0x00006230 | 0x00006330 | 0x00006430 | 0x00006530 | 0x00006630 | 0x00006730 | 0x00006830 | 0x00006930 | 0x00006A30 | 0x00006B30 | 0x00006C30 | 0x00006D30 | 0x00006E30 | 0x00006F30 |  |
| 双 FIFO-预留 1 | 0x00006034 | 0x00006134 | 0x00006234 | 0x00006334 | 0x00006434 | 0x00006534 | 0x00006634 | 0x00006734 | 0x00006834 | 0x00006934 | 0x00006A34 | 0x00006B34 | 0x00006C34 | 0x00006D34 | 0x00006E34 | 0x00006F34 |  |
| 双 FIFO-预留 2 | 0x00006038 | 0x00006138 | 0x00006238 | 0x00006338 | 0x00006438 | 0x00006538 | 0x00006638 | 0x00006738 | 0x00006838 | 0x00006938 | 0x00006A38 | 0x00006B38 | 0x00006C38 | 0x00006D38 | 0x00006E38 | 0x00006F38 |  |
| 双 FIFO-清空 FIFO1 和 FIFO2 | 0x0000603C | 0x0000613C | 0x0000623C | 0x0000633C | 0x0000643C | 0x0000653C | 0x0000663C | 0x0000673C | 0x0000683C | 0x0000693C | 0x00006A3C | 0x00006B3C | 0x00006C3C | 0x00006D3C | 0x00006E3C | 0x00006F3C |  |
| 双 FIFO-FIFO1 溢出计数 | 0x00006040 | 0x00006140 | 0x00006240 | 0x00006340 | 0x00006440 | 0x00006540 | 0x00006640 | 0x00006740 | 0x00006840 | 0x00006940 | 0x00006A40 | 0x00006B40 | 0x00006C40 | 0x00006D40 | 0x00006E40 | 0x00006F40 |  |
| 双 FIFO-FIFO2 溢出计数 | 0x00006044 | 0x00006144 | 0x00006244 | 0x00006344 | 0x00006444 | 0x00006544 | 0x00006644 | 0x00006744 | 0x00006844 | 0x00006944 | 0x00006A44 | 0x00006B44 | 0x00006C44 | 0x00006D44 | 0x00006E44 | 0x00006F44 |  |
| 双 FIFO-预留 3 | 0x00006048 | 0x00006148 | 0x00006248 | 0x00006348 | 0x00006448 | 0x00006548 | 0x00006648 | 0x00006748 | 0x00006848 | 0x00006948 | 0x00006A48 | 0x00006B48 | 0x00006C48 | 0x00006D48 | 0x00006E48 | 0x00006F48 |  |
| 双 FIFO-接口发送字节数 | 0x0000604C | 0x0000614C | 0x0000624C | 0x0000634C | 0x0000644C | 0x0000654C | 0x0000664C | 0x0000674C | 0x0000684C | 0x0000694C | 0x00006A4C | 0x00006B4C | 0x00006C4C | 0x00006D4C | 0x00006E4C | 0x00006F4C |  |
| 双 FIFO-往 FIFO1 当次配置字节数 | 0x00006050 | 0x00006150 | 0x00006250 | 0x00006350 | 0x00006450 | 0x00006550 | 0x00006650 | 0x00006750 | 0x00006850 | 0x00006950 | 0x00006A50 | 0x00006B50 | 0x00006C50 | 0x00006D50 | 0x00006E50 | 0x00006F50 |  |
| 秒脉冲-发送模式设置 | 0x00007000 | 0x00007100 | 0x00007200 | 0x00007300 | 0x00007400 | 0x00007500 | 0x00007600 | 0x00007700 | 0x00007800 | 0x00007900 | 0x00007A00 | 0x00007B00 | 0x00007C00 | 0x00007D00 | 0x00007E00 | 0x00007F00 |  |
| 秒脉冲-发送脉宽设置 | 0x00007004 | 0x00007104 | 0x00007204 | 0x00007304 | 0x00007404 | 0x00007504 | 0x00007604 | 0x00007704 | 0x00007804 | 0x00007904 | 0x00007A04 | 0x00007B04 | 0x00007C04 | 0x00007D04 | 0x00007E04 | 0x00007F04 |  |
| 秒脉冲-发送周期设置 | 0x00007008 | 0x00007108 | 0x00007208 | 0x00007308 | 0x00007408 | 0x00007508 | 0x00007608 | 0x00007708 | 0x00007808 | 0x00007908 | 0x00007A08 | 0x00007B08 | 0x00007C08 | 0x00007D08 | 0x00007E08 | 0x00007F08 |  |
| 秒脉冲-发送脉冲计数 | 0x0000700C | 0x0000710C | 0x0000720C | 0x0000730C | 0x0000740C | 0x0000750C | 0x0000760C | 0x0000770C | 0x0000780C | 0x0000790C | 0x00007A0C | 0x00007B0C | 0x00007C0C | 0x00007D0C | 0x00007E0C | 0x00007F0C |  |
| 秒脉冲-已发送计数 | 0x00007010 | 0x00007110 | 0x00007210 | 0x00007310 | 0x00007410 | 0x00007510 | 0x00007610 | 0x00007710 | 0x00007810 | 0x00007910 | 0x00007A10 | 0x00007B10 | 0x00007C10 | 0x00007D10 | 0x00007E10 | 0x00007F10 |  |
| 秒脉冲-发送使能 | 0x00007014 | 0x00007114 | 0x00007214 | 0x00007314 | 0x00007414 | 0x00007514 | 0x00007614 | 0x00007714 | 0x00007814 | 0x00007914 | 0x00007A14 | 0x00007B14 | 0x00007C14 | 0x00007D14 | 0x00007E14 | 0x00007F14 |  |
| 秒脉冲-接收模式设置 | 0x00007018 | 0x00007118 | 0x00007218 | 0x00007318 | 0x00007418 | 0x00007518 | 0x00007618 | 0x00007718 | 0x00007818 | 0x00007918 | 0x00007A18 | 0x00007B18 | 0x00007C18 | 0x00007D18 | 0x00007E18 | 0x00007F18 |  |
| 秒脉冲-可读取脉冲计数 | 0x0000701C | 0x0000711C | 0x0000721C | 0x0000731C | 0x0000741C | 0x0000751C | 0x0000761C | 0x0000771C | 0x0000781C | 0x0000791C | 0x00007A1C | 0x00007B1C | 0x00007C1C | 0x00007D1C | 0x00007E1C | 0x00007F1C |  |
| 秒脉冲-读取脉冲信息 | 0x00007020 | 0x00007120 | 0x00007220 | 0x00007320 | 0x00007420 | 0x00007520 | 0x00007620 | 0x00007720 | 0x00007820 | 0x00007920 | 0x00007A20 | 0x00007B20 | 0x00007C20 | 0x00007D20 | 0x00007E20 | 0x00007F20 |  |

| 秒脉冲-接收最大脉宽 | 0x00007024 | 0x00007124 | 0x00007224 | 0x00007324 | 0x00007424 | 0x00007524 | 0x00007624 | 0x00007724 | 0x00007824 | 0x00007924 | 0x00007A24 | 0x00007B24 | 0x00007C24 | 0x00007D24 | 0x00007E24 | 0x00007F24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秒脉冲-接收最小脉宽 | 0x00007028 | 0x00007128 | 0x00007228 | 0x00007328 | 0x00007428 | 0x00007528 | 0x00007628 | 0x00007728 | 0x00007828 | 0x00007928 | 0x00007A28 | 0x00007B28 | 0x00007C28 | 0x00007D28 | 0x00007E28 | 0x00007F28 |  |
| 秒脉冲-接收最大周期 | 0x0000702C | 0x0000712C | 0x0000722C | 0x0000732C | 0x0000742C | 0x0000752C | 0x0000762C | 0x0000772C | 0x0000782C | 0x0000792C | 0x00007A2C | 0x00007B2C | 0x00007C2C | 0x00007D2C | 0x00007E2C | 0x00007F2C |  |
| 秒脉冲-接收最小周期 | 0x00007030 | 0x00007130 | 0x00007230 | 0x00007330 | 0x00007430 | 0x00007530 | 0x00007630 | 0x00007730 | 0x00007830 | 0x00007930 | 0x00007A30 | 0x00007B30 | 0x00007C30 | 0x00007D30 | 0x00007E30 | 0x00007F30 |  |
| 秒脉冲-已接收计数 | 0x00007034 | 0x00007134 | 0x00007234 | 0x00007334 | 0x00007434 | 0x00007534 | 0x00007634 | 0x00007734 | 0x00007834 | 0x00007934 | 0x00007A34 | 0x00007B34 | 0x00007C34 | 0x00007D34 | 0x00007E34 | 0x00007F34 |  |
| 秒脉冲-接收使能 | 0x00007038 | 0x00007138 | 0x00007238 | 0x00007338 | 0x00007438 | 0x00007538 | 0x00007638 | 0x00007738 | 0x00007838 | 0x00007938 | 0x00007A38 | 0x00007B38 | 0x00007C38 | 0x00007D38 | 0x00007E38 | 0x00007F38 |  |
| 秒脉冲-时钟频率 | 0x0000703C | 0x0000713C | 0x0000723C | 0x0000733C | 0x0000743C | 0x0000753C | 0x0000763C | 0x0000773C | 0x0000783C | 0x0000793C | 0x00007A3C | 0x00007B3C | 0x00007C3C | 0x00007D3C | 0x00007E3C | 0x00007F3C |  |
| 秒脉冲-复位 | 0x00007040 | 0x00007140 | 0x00007240 | 0x00007340 | 0x00007440 | 0x00007540 | 0x00007640 | 0x00007740 | 0x00007840 | 0x00007940 | 0x00007A40 | 0x00007B40 | 0x00007C40 | 0x00007D40 | 0x00007E40 | 0x00007F40 |  |
| RAM 发送-RAM 大小 | 0x0000F000 | 0x0000F100 | 0x0000F200 | 0x0000F300 | 0x0000F400 | 0x0000F500 | 0x0000F600 | 0x0000F700 | 0x0000F800 | 0x0000F900 | 0x0000FA00 | 0x0000FB00 | 0x0000FC00 | 0x0000FD00 | 0x0000FE00 | 0x0000FF00 |  |
| RAM 发送-帧长 | 0x0000F004 | 0x0000F104 | 0x0000F204 | 0x0000F304 | 0x0000F404 | 0x0000F504 | 0x0000F604 | 0x0000F704 | 0x0000F804 | 0x0000F904 | 0x0000FA04 | 0x0000FB04 | 0x0000FC04 | 0x0000FD04 | 0x0000FE04 | 0x0000FF04 |  |
| RAM 发送-帧间隔 | 0x0000F008 | 0x0000F108 | 0x0000F208 | 0x0000F308 | 0x0000F408 | 0x0000F508 | 0x0000F608 | 0x0000F708 | 0x0000F808 | 0x0000F908 | 0x0000FA08 | 0x0000FB08 | 0x0000FC08 | 0x0000FD08 | 0x0000FE08 | 0x0000FF08 |  |
| RAM 发送-RAM 地址 | 0x0000F00C | 0x0000F10C | 0x0000F20C | 0x0000F30C | 0x0000F40C | 0x0000F50C | 0x0000F60C | 0x0000F70C | 0x0000F80C | 0x0000F90C | 0x0000FA0C | 0x0000FB0C | 0x0000FC0C | 0x0000FD0C | 0x0000FE0C | 0x0000FF0C |  |
| RAM 发送-RAM 数据 | 0x0000F010 | 0x0000F110 | 0x0000F210 | 0x0000F310 | 0x0000F410 | 0x0000F510 | 0x0000F610 | 0x0000F710 | 0x0000F810 | 0x0000F910 | 0x0000FA10 | 0x0000FB10 | 0x0000FC10 | 0x0000FD10 | 0x0000FE10 | 0x0000FF10 |  |
| RAM 发送-RAM 使能 | 0x0000F014 | 0x0000F114 | 0x0000F214 | 0x0000F314 | 0x0000F414 | 0x0000F514 | 0x0000F614 | 0x0000F714 | 0x0000F814 | 0x0000F914 | 0x0000FA14 | 0x0000FB14 | 0x0000FC14 | 0x0000FD14 | 0x0000FE14 | 0x0000FF14 |  |
| RAM 发送-设置帧数 | 0x0000F018 | 0x0000F118 | 0x0000F218 | 0x0000F318 | 0x0000F418 | 0x0000F518 | 0x0000F618 | 0x0000F718 | 0x0000F818 | 0x0000F918 | 0x0000FA18 | 0x0000FB18 | 0x0000FC18 | 0x0000FD18 | 0x0000FE18 | 0x0000FF18 |  |
| RAM 发送-启动/停止 | 0x0000F01C | 0x0000F11C | 0x0000F21C | 0x0000F31C | 0x0000F41C | 0x0000F51C | 0x0000F61C | 0x0000F71C | 0x0000F81C | 0x0000F91C | 0x0000FA1C | 0x0000FB1C | 0x0000FC1C | 0x0000FD1C | 0x0000FE1C | 0x0000FF1C |  |
| RAM 发送-已发送帧数 | 0x0000F020 | 0x0000F120 | 0x0000F220 | 0x0000F320 | 0x0000F420 | 0x0000F520 | 0x0000F620 | 0x0000F720 | 0x0000F820 | 0x0000F920 | 0x0000FA20 | 0x0000FB20 | 0x0000FC20 | 0x0000FD20 | 0x0000FE20 | 0x0000FF20 |  |
| RAM 发送-已发送字节 | 0x0000F024 | 0x0000F124 | 0x0000F224 | 0x0000F324 | 0x0000F424 | 0x0000F524 | 0x0000F624 | 0x0000F724 | 0x0000F824 | 0x0000F924 | 0x0000FA24 | 0x0000FB24 | 0x0000FC24 | 0x0000FD24 | 0x0000FE24 | 0x0000FF24 |  |
| RAM 发送-帧计数使用 | 0x0000F028 | 0x0000F128 | 0x0000F228 | 0x0000F328 | 0x0000F428 | 0x0000F528 | 0x0000F628 | 0x0000F728 | 0x0000F828 | 0x0000F928 | 0x0000FA28 | 0x0000FB28 | 0x0000FC28 | 0x0000FD28 | 0x0000FE28 | 0x0000FF28 |  |
| RAM 发送-帧计数长度 | 0x0000F02C | 0x0000F12C | 0x0000F22C | 0x0000F32C | 0x0000F42C | 0x0000F52C | 0x0000F62C | 0x0000F72C | 0x0000F82C | 0x0000F92C | 0x0000FA2C | 0x0000FB2C | 0x0000FC2C | 0x0000FD2C | 0x0000FE2C | 0x0000FF2C |  |
| RAM 发送-帧计数位置 | 0x0000F030 | 0x0000F130 | 0x0000F230 | 0x0000F330 | 0x0000F430 | 0x0000F530 | 0x0000F630 | 0x0000F730 | 0x0000F830 | 0x0000F930 | 0x0000FA30 | 0x0000FB30 | 0x0000FC30 | 0x0000FD30 | 0x0000FE30 | 0x0000FF30 |  |
| RAM 发送-帧计数起始 | 0x0000F034 | 0x0000F134 | 0x0000F234 | 0x0000F334 | 0x0000F434 | 0x0000F534 | 0x0000F634 | 0x0000F734 | 0x0000F834 | 0x0000F934 | 0x0000FA34 | 0x0000FB34 | 0x0000FC34 | 0x0000FD34 | 0x0000FE34 | 0x0000FF34 |  |
| RAM 发送-帧计数结束 | 0x0000F038 | 0x0000F138 | 0x0000F238 | 0x0000F338 | 0x0000F438 | 0x0000F538 | 0x0000F638 | 0x0000F738 | 0x0000F838 | 0x0000F938 | 0x0000FA38 | 0x0000FB38 | 0x0000FC38 | 0x0000FD38 | 0x0000FE38 | 0x0000FF38 |  |
| RAM 发送-帧计数步进 | 0x0000F03C | 0x0000F13C | 0x0000F23C | 0x0000F33C | 0x0000F43C | 0x0000F53C | 0x0000F63C | 0x0000F73C | 0x0000F83C | 0x0000F93C | 0x0000FA3C | 0x0000FB3C | 0x0000FC3C | 0x0000FD3C | 0x0000FE3C | 0x0000FF3C |  |